附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半自动点样仪 | 1 | 配置要求：主机一台；2.带有配套软件的电脑一台；3.100微升/500微升针筒 技术指标 *1点样方式：喷雾式点样，支持重叠点样（例如色谱前衍生需要） 2 点样形状：点状、条带状 3 点样平台： 最大可放200×200mm薄层板 *4点样带长度： 0（点状点样）-190 mm（用于半制备色谱） 5 点样速度： 可根据点样体积及溶剂种类自动设定，确保所有样品均匀分布在整个点样条带上（软件根据用户所选溶剂种类自动设置最佳值，用户也可根据需要自行设置） 6 进样针规格：100μL、500μL (用于半制备色谱) 7 点样准确度：优于0.5%（结果可通过仪器检定功能测定） 8 点样重现性：优于1.0%（结果可通过仪器检定功能测定） *9取样： 点样针直接吸样，操控简便，避免产生气泡影响点样精度 *10清洗：无需专门的清洗针，可将点样针取下直接清洗，操作方便，清洗彻底 11 记忆： 可脱机储存10 个方法，断电可保存至少十年 12 显示： LCD，2行，16位/行 13 操作： 计算器控制或单机独立操作 *14软件： 可同时控制扫描仪，自动点样仪，展开仪，和数码成像系统等所有薄层色谱仪器，数据可通过计算器直接传输，无需手工输入，避免输入产生差错，可控制仪器进行自我诊断及调整修复。 |  |

附表二                                      设备信息征集

供应商名称：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂商 （品牌） | 型号 规格 | 设备配置 及技术要求 | 交货期质保期 | 同型号设备用户名单证明产品符合性材料 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够填写可附页。