LBY-V型拉拔仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JC/T 547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》

JC/T 2090-2011 《聚合物水泥防水浆料》

GB/T23445-2009  《聚合物水泥防水涂料》

JC/T 984-2011(2012) 《聚合物水泥防水砂浆》

JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》

二、技术指标：

- 最大拉拔力（量程）：0N~5000N/0N~10000N(可多选)

- 最大拉拔力（量程）：0N~5000N/0N~10000N(可多选)

- 有效检测范围：最大实验力的1%~100%

- 负荷分辨率（最小示值）：1N

- 负荷精量精度：示值的±1%以内

- 拉拔方式：匀速、匀加力，可调

- 拉拔速度范围：70~500mm

- 试件最大厚度：70mm

- 卡式形式：关节型丁字卡头

- 驱动方式：交流伺服电机驱动

- 操作界面：触摸屏电脑

- 电源：单相交流220V/50Hz，电机功率200W

- 传输方式：USB传输

- 设备必备配置：

- 主机框架及传动部分一套；

- 伺服电机及伺服器一套；

- 测试头一只；

- M10拉拔钉五个；

- 40mm×40mm拉拔块50个。

- 70mm×70mm单点卡具一个；

- 触控操作屏；

- M10/M12转接件一个；

- 试件中间压条一套；

- M12内六角扳手一个；

- M12内六角螺栓一个；

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。