一、门禁系统概述

院长

院总工程师

设计总负责人

单项设计负责人

本门禁管理系统包括：院总部的样品间及相关场所；杨南基地大楼门口、样品间及相关场所；马尾基地的C号楼门口、样品间及相关场所。各个基地检验所室门禁系统可单独管理，也可联网。本次系统在原有公共通道门禁系统基础上增加样品间门及相关场所门禁，要求现有门禁系统与新增门禁兼容并组成网络。对现有部分门禁进行改造，保证与系统的联网，实现人员进出统一管理。此外，升级现有食堂刷卡系统，实现门禁卡、食堂卡合二为一。本系统方案新增、改造43套门禁，所有新旧门禁全部联网，更新升级两套食堂刷卡机。本系统门禁按如下方案进行设置。

院本部：新增及改造16套门禁。新增门禁系统应与原有5套联网门禁兼容，布线方便简单，通过局域网交换机联网。

马尾基地：新增加20套门禁。

杨南基地：新增改造7套门禁，新增的门禁系统应保证与原有门禁兼容联网。

二、门禁设置分布：详见附件一。

三、门禁主要功能：

1、选用的门禁须适用于办公地点分散，可通过院局域网实现网络连接，实现系统的统一管理。在院本部，系统软件建立人员档案后可对各扇门及每个人员进出进行权限设置；调取门禁实时人员进出记录数据，门禁读卡器采用刷卡+密码，人员进出信息可长期保存。通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，停电信息也不丢失。

2、更新升级现有食堂刷卡系统，可把现有的门禁卡人员信息批量导入食堂刷卡系统，无需对磁进行逐张信息添加，轻松实现一卡通。安装配套软件，食堂管理者可通过电脑进行食堂就餐管理，可以按个人不同金额来计费，也可按次数来计费。每月可以通过报表导出，汇总统计员工的详细消费情况。通过院局域网还可实现院本部食堂和马尾基地食堂数据传输，统一管理。

四、配置要求

门禁控制器：基于32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间、2万张注册卡 10万条记录的傲视同级产品的海量存储、具有高性能的TCP/IP网络接口、进出双向功能的门禁控制器。

门禁读卡器：抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强，性能稳定，先进的防死机电路设计，防浪涌保护，防错接保护。使用纯数字式进口射频基站芯片，无误码设计的ID读头。

详细配置见附件二：门禁系统配置清单

五、其他要求

(1)应提供该产品的说明书。

(2)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、产品技术说明书的要求。

(3)合同签订后，应能在1个月内供货并到现场安装调试。质保期（免费维修服务）2年。

附件一：新增门禁设置分布

院本部添加及改造门禁汇总

| 部门 |  |  | 样品室地点 | 门禁数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建材所(院本部) |  |  | 1)5号楼104样品库加装门禁 | 1 |
|  |  |  | 2）声振楼一楼木材样品库加装门禁； | 1 |
|  |  |  | 3）建材所原墙材实验室（木工房旁） 做为监督抽查备用仓库 | 1 |
| 食品所 |  |  | 4楼样品间 | 1 |
|  |  |  | 3楼水间 | 1 |
|  |  |  | 2楼称样间 | 1 |
| 电器所 |  |  | 109室（国抽，省抽） | 1 |
|  |  |  | 106室（3C监督样品大仓库） | 1 |
|  |  |  | 露天库 | 2 |
|  |  |  | 1#楼大厅 | 1 |
|  |  |  | 原门禁改造 | 3 |
| 工程室 |  |  | 声振楼 | 1 |
| 院小门口 |  |  | 院小门口 | 1 |
| 小计 |  |  |  | 16 |
|  |  |  | 马尾基地添加及改造门禁汇总 |  |
| 部门 |  |  | 样品室地点 | 门禁数量（个） |
| 儿童玩具 |  |  | 马尾812 | 1 |
|  |  |  | 马尾813 | 1 |
|  |  |  | 马尾814 | 1 |
| 电工所 |  |  | 1012室 | 1 |
|  |  |  | 1013室 | 1 |
|  |  |  | 1007室 | 1 |
|  |  |  | 913室 | 1 |
|  |  |  | 914室 | 1 |
|  |  |  | 912室 | 1 |
|  |  |  | 1115室 | 1 |
|  |  |  | 电机大厅 | 3 |
| 电子所 |  |  | 7楼样品室 | 1 |
| C号楼 |  |  | C号楼周边 | 3 |
| A号楼 |  |  | A号楼大门、地下室原门禁改造 | 3 |
| 小计 |  |  |  | 20 |
|  | 杨南路基地添加及改造门禁汇总 |  |  |  |
|  | 部门 | 样品室地点 |  | 门禁数量（个） |
|  | 建材所杨南街 实验室 | 1）1层陶瓷砖未试样品库 |  | 1 |
|  |  | 2）4层水嘴未试样品库 |  | 1 |
|  |  | 1层、2到3层及4层门禁改造 |  | 4 |
|  | 杨南街办公楼 | 大楼门口 |  | 1 |
|  | 小计 |  |  | 7 |

附件二：             门禁系统配置清单

| 品 名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁控制器 | 知名品牌 | 套 | 43 |
| 门禁电源 |  |  |  |
| 门禁磁力锁 |  |  |  |
| 门禁读卡器 |  |  |  |
| 出门按钮 |  |  |  |
| 其他配件、材料、布线 |  |  |  |
| 食堂刷卡管理系统 | 知名品牌 | 套 | 2 |