附件1              附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线槽垂直安装车提升装置 | 1 | 8 | 1个月 | 2年 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     母线槽垂直温升试验装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》

GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第6部分：母线干线系统（母线槽）》

二、试验装置技术指标：

1、本招标的试验装置是根据GB7251.6-2015的要求，为母线槽系列电器产品提供温升实验时而设计的电动液压提升装置。可确保母线槽处于垂直位置以方便母线槽做垂直温升试验。

2、本试验装置应满足本院低压电器试验室现场土建条件，满足检验产品与钢架固定装置推举提升的机械性能。

3、试验装置垂直净高不少于5.5m，装置安装面净宽不大于1.2m，应能满足6300A，长度6.5m的母线槽安装要求，安装面离地高1m，不用时应可移开试验场所，该试验装置应能方便将被试产品安装在装置上，利用液压装置提升到垂直位置，并应保持稳定安全状态。轮式可移动并有带落地支持装置，提升时可将轮子支起离地。

4、液压油缸压力满足20T。

5、液压的油泵推力10T×2。

6、控制应具备功能：电源信号指示、电机信号指示、急停手动控制、上升手动控制、下降手动控制、上升限位自动控制、回缩限位自动控制，操作应方便。

7、最大负载：8吨。

8、试验装置需确保使用移动灵活，提升推举稳定，垂直角度准确，制动回缩安全的使用要求。

9、样品安装牢固，操作方便。

10、装置上应加装一个挂温度计的架子。

11、试验过程中应具有防振动的措施。

12、应加装爬高装置。

- 设备必备配置：

1、主机一台

2、电气控制系统一套

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分42分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |