附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字压差计 | 1 | 4600 | 15自然日 | 12个月 |
| 2 | 精密声级计 | 1 | 4900 | 15自然日 | 12个月 |
| 3 | 数显扭力扳手 | 1 | 1650 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 漆膜冲击试验器 | 1 | 2200 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 加热板 | 1 | 4999 | 30自然日 | 1年以上 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     数字压差计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T15487-2015

二、仪器需满足技术指标：

规格：477B-3

量程：0～50kPa

精度：0.4级

三、设备必备配置：

/

合同包2     精密声级计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T4980-2003

二、仪器需满足技术指标：

规格：HS5661E

精度：满足GB/T3785.1-2010 中1级

量程：(25～130)dB

三、设备必备配置：

/

合同包3    数显扭力扳手技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

数显扭力扳手量程3-60N.M，精度±2%。

三、设备必备配置：

/

合同包4     漆膜冲击试验器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

漆膜冲击试验器要求：重锤：Φ17mm重100g±1g，头部镶有Φ12mm钢球；导管内径Φ19mm，直线度0.6mm：1000mm；冲击高度1000mm±1mm。

三、设备必备配置：

1.漆膜冲击试验器要配有头部镶钢球重锤一个；

2.1000mm±1mm处要有高度标记。

合同包5     加热板技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789系列

二、技术指标：

1、控温范围：室温~450℃

2、控温精度：±5℃

★3、加热板面尺寸≥360×270mm

★4、本机控制，LED数字显示控温

5、加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害

★6、过热保护功能；超温报警功能

7、整机通过防腐处理

8、可加热玻璃瓶

- 设备必备配置：

1、主机一台