附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式冷藏陈列柜 | 3 | 4980*3=14940 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 可调式直流稳压稳流电源 | 2 | 2200*2=4400 | 2周内 | 12个月 |
| 3 | 氯化钠浓度计 | 1 | 1000 | 15自然日 | 12个月 |
| 4 | 沥青持粘性测试仪 | 1 | 3500 | 30自然日 | 24个月 |
| 5 | 沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪 | 1 | 2500 | 30自然日 | 24个月 |
| 6 | 沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪 | 1 | 2500 | 30自然日 | 24个月 |
| 7 | 沥青和高分子防水卷材钉杆U型装置 | 1 | 600 | 30自然日 | 24个月 |
| 8 | 沥青耐热性夹具 | 5 | 100*5=500 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    立式冷藏陈列柜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

容积>500L，温度范围：0～10℃。

合同包2    可调式直流稳压稳流电源技术要求

一、可调式直流稳压稳流电源技术指标：

1、电流量程：0-10A；

2、电流精度不低于以下要求：

0-5A（含5A）：±1.5%；     5A-10A（含10A）：±2.5%；

3、电压量程：0-30V；

4、电压精度不低于以下要求：±1.5%

二、可调式直流稳压稳流电源其他要求：

1、报价中单价0.22万元含一切费用（包括计量费用）；

2、设备计量结果必须满足以上所写的技术指标要求,并提供CNAS认证的计量机构出具的计量证书；

2、由于急需此设备，要求交货期在两周内。

合同包3     氯化钠浓度计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 10125-2012  《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.测量范围:浓度0%～20%以上

2.准确度:±0.5%

合同包4     沥青持粘性测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2009 GB/T23441-2009

二、仪器设备需满足技术指标：

悬挂砝码质量2kg

合同包5    沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.24-2007

产品标准：GB/T23457-2009

二、仪器设备需满足技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.24-2007  第5.1～5.9表述的落锤试验装置部分组成；

- 落锤安装有穿刺工具，落锤包括穿刺工具共（1000±10）g；

- 释放装置：落锤垂直下落高度(600±5)㎜

- 穿刺工具的形状是圆柱活塞，并按以下规定制成：

a）不锈钢材料制造

b）硬度50HRC

c）轴直径（10±0.1）mm

d）圆柱直径：10mm、20mm30mm和40mm，每种公差±0.1mm

e）圆柱变圆半径（0.6±0.1）mm。

- 压环是不锈钢，质量（5000±50）g，内环直径（200±2）mm

6、标准发泡聚苯乙烯板具有切割表面，密度（20±2）kg/m3

尺寸约：300㎜×300㎜×50㎜；

- 应带有能够检测试样是否刺穿的真空或者压力装置。

合同包6     沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.25-2007

产品标准：GB/T23457-2009

二、仪器设备需满足技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

- 设备应能够两种方法A法和B法；

- 导轨应能在垂直方向移动，从试件表面计至少（40±2）mm；

- 荷载杆：荷载杆和穿刺工具应调整到包括支撑圆片质量2kg；

- 荷载圆片由一个3kg和3个5kg质量圆片组成 ；

- 穿刺工具：10mm直径的球状，并用5mm的螺纹连接到荷载杆上，穿刺工具制造要求：

  - 不锈钢材料构成

  - 硬度50HRC

  - 球直径（10±0.05）mm

  - 表面，无印记并磨光

7、A法  软支撑：标准发泡聚苯乙烯板，密度（20±2）kg/m3

厚度（50±1）mm；

B法  硬支撑：表面平滑无缺陷的混凝土浇铸的300mm×300mm×40mm的板。

*需要能够提供足够多数量的准发泡聚苯乙烯板，密度（20±2）kg/m3  厚度（50±1）mm，标准发泡聚苯乙烯板属于耗材。

合同包7    沥青和高分子防水卷材钉杆U型装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.18-2007

产品标准： GB/T23457-2009 GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

二、仪器设备需满足技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

- 设备应能够与我们试验机配套，我们将提供拉力机配套尺寸；

| 备注 | 我们将提供与拉力机配套的尺寸。 |
| --- | --- |

拉力机配套参数：插销孔直径Φ10mm；夹具头直径Φ20mm；深度L:30mm；

备注：美特斯电子拉力机。

合同包8   沥青耐热性夹具技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准GB/T328.11-2007

用于的产品标准为：GB/T23457-2009  GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

二、仪器设备需满足技术指标：

- 悬挂装置应符合标准GB/T328.11-2007图1；

- 包含金属圆插销的插入装置，内径约4mm；

- 包含划线装置。