附件1      直流试验室监控系统预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流试验室监控系统 | 1 | 13 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     直流试验室监控系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、直流试验室监控系统技术指标：

★1、红外高清摄像头，不低于以下配置：传感器类型 1/2.9英寸CMOS ，分辨率 500W （要提供检测报告来佐证参数），电子快门 1s~1/100000s;可手动或自动调节 ，最低照度0.009Lux(彩色模式)；0.0009Lux(黑白模式)；0Lux（红外灯开启）；

2、系统可以接16个硬盘：预留扩展空间，录像可以800万像素存储保存60天；

3、86寸智能交互一体机不小于如下配置：

（1）防眩光钢化玻璃，内置Android系统，支持标准OPS接口；

（2）十点红外光学触控，LED背光源，A规屏，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m²，对比度：6000:1，响应时间：4ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％。

（3）玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%。

（4）触控响应速度：≤8ms，触摸精度：±2mm。

（5）安卓平台配置：Android5.0.1/ Cortex-A53 1.4GHz四核/ GPU Mali-450MP4/ DDR3 2GB/ ROM 8GB/内置喇叭：15w*2；

4、可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；

5、★视频接入：可支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

6、★支持数据备份，可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

7、★支持报警预录功能，设备应能预录报警触发前至少30S视(音)频（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

8、★至少可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

9、★可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能RAID出现损坏、降级时，本地蜂鸣器可以报警并可查看日志RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID。（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

10、★支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

11、★支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

12、★可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录像。支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

13、★支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。可逐帧倒放录像文件即时回放时间从5min到120min可调。可按通道名称和日期检索录像文件并回放。录像回放中可一键跳转到上一天、下一天中有录像的时刻进行回放。单路和多路的非同步回放时，点击时间轴上空白的地方，可跳转到下一个有录像的时间点上回放（以国家授权检测机构出具的有效检验报告复印件为准,原件备查）；

14、为保证录像数据安全和稳定性，录像文件修复的及时性，要求提供原厂工程师免费三年的上门售后服务承诺；

15、可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）。

- 直流试验室监控系统必备配置：

| 序号 | 主要配置名称 | 数量 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万红外摄相机及其支架 | 16套 | 海康、大华、天地伟业 |
| 2 | 32路网络NVR（4K高清) | 1台 | 海康、大华、天地伟业 |
| 3 | 6T监控级硬盘 | 14块 | 希捷、西数、三星 |
| 4 | 86寸4K LED电视 | 1台 | 海康、夏普、飞利浦 |
| 5 | 摄像机电源 | 16只 | 小耳朵、大华、海康 |
| 6 | 显示器1台（尺寸根据现场配置） | 1台 | 联想、惠普、AOC |
| 7 | 电视支架 | 1个 | 海康、创维、TCL |
| 8 | 线缆附件 | 1套 | 大华、海康、天地伟业 |
| 9 | 24口千兆普通接入交换机 | 1台 | 星网锐捷、华为、华三 |
| 10 | 六类线AP-6-01 | 5箱（305米/箱） | 爱谱华顿、北汛、大唐 |
| 11 | PVC套管DN25 | 1500米 | 爱谱华顿、北汛、大唐 |
| 12 | 电源线RVV2*1.5 | 600米 | 爱谱华顿、北汛、大唐 |

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |