附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑高频逆变点焊机 | 1 | 5000 | 30自然日 | 2年 |
| 2 | 铝型材扭剪夹具 | 1 | 8600 | 30自然日 | 2年 |
| 3 | 气瓶柜 | 1 | 3600 | 5自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   微电脑高频逆变点焊机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB31241-2014 锂离子电池极耳焊接

二、需满足技术指标：

2.1 SWD-2118脚踏式；

2.2电源输入：AC220V±10%/50Hz；

2.3输出功率：10KVA；

2.4焊接电流：0-99可调；

2.5 整机重量：45kg，外形尺寸：800L*580L*1200H（单位：mm）；

2.6 适用范围：适用于0.03mm~0.5mm的多种焊接片。

三、微电脑高频逆变点焊机必备配置：

3.1 微电脑高频逆变点焊机          1台

合同包2    铝型材扭剪夹具技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 28289-2012《铝合金隔热型材复合性能试验方法》适用于隔热铝型材的纵向剪切和抗扭试验，一套夹具满足两种试验。

二、铝型材扭剪夹具技术指标：

2.1采用不锈钢制作，防锈耐腐蚀。

2.2剪切和抗扭试验力量程：0～50kN；

2.3使用环境温度：-70℃~350℃；

2.4应能根据样品尺寸进行固定架在底座上的位置微调，固定架上沉头螺丝松开/拧紧可以移动/锁牢固定架；

2.5上压头和下接头应能直接安装到电子万能试验机的上、下十字接头上，并有插销和拧紧锁紧螺母装置；

2.6应有操作把手调节螺纹旋转压紧装置，可拆卸活动压头/剪切刀头；

三、铝型材扭剪夹具必备配置：

3.1 铝型材扭剪夹具          1套（上下接头、压头、剪切刀头、压紧块、固定架、螺纹旋压装置、底座、上下插销）

3.2装配工具一套

合同包3     气瓶柜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、气瓶柜技术指标：

2.1 900*450*1900（mm）；

2.2 拥有气体泄露报警器。

三、气瓶柜必备配置：

3.1 气体报警器