附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶柜 | 1 | 3600 | 5自然日 | 2年 |
| 2 | 强磁力万向磁性表座 | 1 | 2000 | 30自然日 | 24个月 |
| 3 | 平尺 | 1 | 2000 | 30自然日 | 24个月 |
| 4 | 电子精密水平仪 | 1 | 3000 | 30自然日 | 24个月 |
| 5 | 长卡爪游标卡尺 | 1 | 1500 | 30自然日 | 24个月 |
| 6 | 宽座角尺 | 1 | 2000 | 30自然日 | 24个月 |
| 7 | 正玄规 | 1 | 3500 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     气瓶柜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、气瓶柜技术指标：

2.1 900*450*1900（mm）；

2.2 拥有气体泄露报警器。

三、气瓶柜必备配置：

3.1 气体报警器

合同包2     强磁力万向磁性表座技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度检测辅助工具

二、强磁力万向磁性表座技术指标：

2.1 吸力：100kgf

2.2 总长：≥400mm；

2.3 座体尺寸：74×50×55mm；

2.4 装表孔径：Φ8mm

2.5 V型槽和平面均有磁力，开关背面和平面亦有磁力。

三、强磁力万向磁性表座必备配置：

3.1强磁力万向磁性表座          1个

合同包3     平尺技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度检测辅助工具

二、平尺技术指标：

2.1材料：大理石或花岗岩

2.2 规格：1000×120×60mm；

2.3 四个面的直线度：0.008mm；

2.4 相邻面的垂直度：0.01mm；

2.5对称面的平行度：0.01mm；

三、平尺必备配置：

3.1平尺         1把

合同包4     电子精密水平仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度检测

二、电子精密水平仪技术指标：

2.1精度：±0.01mm/m

2.2 测量范围：±500mm；

三、电子精密水平仪必备配置：

3.1电子精密水平仪        1台

合同包5     长卡爪游标卡尺技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

零件尺寸精度检测

二、长卡爪游标卡尺技术指标：

2.1量程：≥300mm

2.2卡爪长度：≥100mm；

2.3 精度：0.02mm

注：非数显

三、长卡爪游标卡尺必备配置：

3.1长卡爪游标卡尺        1把

合同包6     宽座角尺技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度检测辅助工具

二、宽座角尺技术指标：

2.1 材料：大理石或花岗岩

2.2 规格：400×250mm；

2.3 两面垂直度：0.008mm；

2.4 两垂直面的平面直线度：0.006mm

三、宽座角尺必备配置：

3.1宽座角尺          1把

合同包7     正玄规技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度检测辅助工具

二、正玄规技术指标：

2.1规格：200×40mm

2.2 精度：1级；

2.3 正玄规主体工作面的粗糙度Ra最大允许值为：0.08μm；

2.4 圆柱工作面的表面粗糙度Ra的最大允许值为：0.04μm；

2.5挡板工作面的表面粗糙度Ra的最大允许值为：1.25μm；

2.6正玄规应能装置成0º～80º范围内的任意角度。

三、正玄规必备配置：

3.1正玄规          1台