附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子精密水平仪 | 1 | 9800 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 锤击试验装置 | 1 | 2800 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 涂层测厚仪 | 1 | 9000 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 超声波测厚仪 | 1 | 9500 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 水浴恒温振荡器 | 1 | 5000 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电子精密水平仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度相关标准

二、电子精密水平仪技术指标：

1、测量范围：±20mm/m

2. 测量精度（最小表示值）：0.01mm/m

3、读数稳定时间：1s

4、4种国际单位（度、度分秒、mm/m、in/ft）任意切换

5、平面及V形双工作面

6、大屏幕LCD显示

7、USB通讯接口

8、电池：1500mAh锂离子电池

9、漂移  2小时漂移小于±0.01 mm/m

10、工作温度：-10~50℃

三、电子精密水平仪必备配置：

主机          1台

合同包2    锤击试验装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2694-2010 《输电线路铁塔制造技术条件》附录B

YD/T 757-2013  《角钢类通信塔技术条件》

YD/T 206.1-1997(2009) 《架空通信线路铁件 通用技术条件》

二、技术指标：

1、锤头材质45钢；

2、锤头质量：210g±1g；

3、锤刃硬度HS40（肖氏）以上；

4、锤头中心线至底座面垂直高度：300mm±1mm

5、底座钢板:材质Q235A

三、设备必备配置：

1、锤柄材料：橡木

2、底座钢板：厚度15mm×长度250mm×宽度250mm

3、底座台面：应有水平仪调整装置

4、锤柄与底座可灵活转动，锤柄垂直后应自由落下

合同包3    涂层测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 4956-2003 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量  磁性法》

GB/T 13912-2002 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

GB/T 12334-2001 《金属和其他非有机覆盖层--关于厚度测量的定义和一般规则》

GB/T 13744-2002  《磁性和非磁性基体上镍电镀层厚度的测量》

二、技术指标：

测量范围（um）: 0-10000

分辨力(um): 0.1

示值误差: ±[3% H]

测量条件: 最小曲率半径(mm) 凸面 1；基体最小面积的直径(mm)：ф3；最小临界厚度(mm)：0.2

覆盖层基体：有机材料等非磁性覆盖层 (如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等)

三、设备必备配置：

主机                  1台
磁感应测头            1支

电涡流测头                        1支
校准标准片            1套（含试片，基体1块）
电池                2节
通讯电缆             1根

手提密码箱            1个

随机文件            1套（合格证，保修卡，说明书等）

合同包4    超声波测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 11344-2008 《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》

JJF 1126-2004 《超声波测厚仪校准规范》

二、技术指标：

测量范围：0.15mm～20mm

穿透涂层测量范围：0mm～25mm

曲面测量范围：Φ15mm×1.0mm

显示精度：0.001mm

测量精度：±0.005mm

连续工作时长：不小于24小时

工作温度：-10～﹢50℃

工作湿度：20%～90%RH

穿越涂层测厚：无需清除被测物体表面的油漆，塑料等附着物即可测量基体厚度；

三、设备必备配置：

主机                 1台
磁感应测头            1支

电涡流测头       1支
校准标准片            1套（含试片，基体1块）
电池                     2节
通讯电缆              1根

手提密码箱            1个

随机文件              1套（合格证，保修卡，说明书等）

合同包5     水浴恒温振荡器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2912.1-2009  《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

GB/T7573-2009 《纺织品 水萃取液pH值的测定》

GB/T8573-2017 《复混肥料中有效磷含量的测定》

GB6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量  》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、温度范围：20-100℃

- 设备必备配置：

1、主机一台