附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | 1 | 6200 | 30天 | 2年 |
| 2 | 轻型环保无水 干切金属带锯机 | 1 | 9900 | 30天 | 1年 |
| 3 | 超声波测厚仪 | 1 | 4200 | 2个月 | 2年 |
| 4 | 铣床机用平口钳 | 1 | 1000 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 机器人简易底座 | 1 | 4200 | 3天 | 1年 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 7000 | 30天 | 3年 |
| 7 | 平整度指示器 | 1 | 3000 | 30天 | 1年 |
| 8 | 铝青铜光谱标样 | 1 | 2450 | 3天 | - |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     数显卡尺技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JJG 30-2012 《通用卡尺检定规程》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、量程：1500mm

2、精度：0.01mm

- 设备必备配置：

1、主机一台

合同包2     轻型环保无水干切金属带锯机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

1、功率：370W，电压220V

2、锯条长度：13*0.65*1800mm，配备德国进口锯条（10条）

3、可90度直切，45度斜切

4、最大切割尺寸：220mm

5、机器尺寸：1040*400*570 mm

6、运转安静，安全无火花，可用于铝、铜、铁、不锈钢等材质的切割

7、自带移动滚轮，可轻松移动

- 三、设备必备配置：

- 主机一台

2、德国进口锯条10条

合同包3     超声波测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 7251.12 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

二、仪器设备需满足技术指标：

1、设备量程超过10mm；

2、精度为0.01mm；

3、金属外壳测量时能够自动扣除漆面厚度。

- 三、设备必备配置：

- 主机一台

- 耦合剂

合同包4     铣床机用平口钳技术要求

一、设备需满足技术指标：

型号：角固式（有底）；规格：6寸

1、独特结构使工件可强力夹紧；

2、可卸式手柄，可加快紧固工作；

3、夹紧工件可达到相应垂直度，平行度要求；

4、钳口铁、丝杆、经淬火处理；

5、手柄灵活，操作简易，采用球墨铸铁制成；

6、铸铁材料质量好；

7、两钳口的平行度0.025mm/100mm,两钳口对导轨面的垂直度0.025mm。

合同包5   机器人简易底座技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

详见图纸

- 三、设备必备配置：

1、表面防锈喷漆；

2、槽钢钻孔处内侧面挫平。

合同包6     电热鼓风干燥箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/T3324-2017 《木制家具通用技术条件》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、材质：不锈钢，镀锌板

2、温度范围：室温~300℃

3、精度要求：±1℃，温度波动度：±1℃，温度均匀度：±2℃

4、工作室尺寸：500mm×550mm×550mm

5、液晶显示屏

- 三、设备必备配置：

1、主机一台、电源线

2、金属网架

合同包7     平整度指示器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》

GB/T3324-2017 《木制家具通用技术条件》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、材质：不锈钢，合金

2、移动范围 150mm 测量范围 0-10mm，示值精度 0.01mm ，测量精度≥0.03mm

3、体积(约) 30mm ×30mm ×250mm ，重量(约) 1kg

- 三、设备必备配置：

1、主机一台

2、百分表一个

合同包8     铝青铜光谱标样

- 技术要求

- 铝青铜光谱标样1块，型号：BYG465