附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多位磁力搅拌器 | 1 | 6300 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 烟点仪 | 1 | 4500 | 7个工作日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  多位磁力搅拌器技术要求

仪器设备需满足参数：

- 一个平面至少6个磁力搅拌位，各磁力搅拌位速度调节控制完全独立。

- 转速可调，旋钮调节转速，LED数字显示设定值与实际值，转速范围 (rpm)：150 ~ 1500。

- 功率动态调节具备自动调节功能，保证在样品粘度变化的情况下，依旧保持转速恒定。

- 工作位面板为不锈钢及喷塑，坚固耐用，耐化学试剂腐蚀。

- 单位最大搅拌量 (mL) ：≥2L。

- 搅拌台面尺寸 (W×L，mm) ：不小于450*300；设备尺寸：(W×L×H，mm) ：不大于525*400*50。

合同包2    烟点仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T20795-2006《植物油脂烟点测定》第5条“第二法目视测定方法”

二、烟点仪技术指标：

2.1 平行试验误差≤2℃；

2.2 结果输出方式：数字显示；

2.3 温度探头（样品）测温范围：0℃-350℃，温度探头温度范围 （0～400）℃。

2.4 外形尺寸和内部结构尺寸应符合GB/T20795-2006 中5.2.1的要求。

2.5 样品杯的尺寸结构应符合GB/T20795-2006 中4.2.2的要求。

★三、烟点仪必备配置：

3.1 试验箱（含加热装置、温度探头、温度计，灯光）          1台

3.2 样品杯          1个