附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光生物安全试验室监控 | 1 | 1.30 | 60自然日 | 2年 |
| 2 | 燃气泄漏报警系统 | 2 | 1.50*2=3.0 | 20自然日 | 2年 |
| 3 | 水分测试仪 | 1 | 2.90 | 60自然日 | 2年 |
| 4 | 刮蹭试验仪 | 1 | 2.80 | 60自然日 | 2年 |
| 5 | 自动卷线耐久试验仪 | 1 | 2.90 | 60自然日 | 2年 |
| 6 | 防虹吸试验装置 | 1 | 4.80 | 60自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    光生物安全试验室监控技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

试验室监控应能实现对试验过程进行监控。

二、仪器设备需满足技术指标：

1、200万红外网络高清球机3个，0.005 Lux/F1.6(彩色)，0.001 Lux/F1.6(黑白)，23倍光学，红外150米，支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持SmatH.265编码支持，3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖支持，海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石云接入。

2、球机壁装支架3个，材质：铝。

3、监控录像机1台，硬盘4TB，海康监控交换机 8口千兆。

4、飞利浦4K 55寸显示器1台，臂架等配件。

5、六类4对UTP(双屏蔽)。

6、电源线、信号线等完成安装调试所需的所有材料。

7、负责完成安装调试（试验室大致尺寸：18.5m×6m×7.5m，12m×6m×7.5m）。

- 三、设备必备配置：

1、光生物安全试验室监控1套（详见二、技术指标的要求)

2、说明书、合格证等资料

合同包2    燃气泄漏报警系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB 3836-2010《爆炸性环境》

GB 15322《可燃气体探测器》

- 二、仪器设备需满足技术指标：

★1、本技术规范适用于福建质检院闽侯燃烧试验室、马尾基地单根燃烧试验室燃气泄漏报警系统项目。

★2、丙烷气体探测器技术参数：

2.1检测量程：0-100%LEL；

2.2响应时间：T90＜30s；

2.3检测原理：催化；

2.4分辨率：0.1%LEL；

2.5检测精度：≤±3%F.S；

2.6输出信号：4-20mA或者RS485数字信号；

2.7声光报警：自带声光报警；

2.8存储记录功能：操作记录、报警记录、超温度使用记录、超量程使用记录；

2.9提醒功能：故障提示，输出、超量程使用提示、传感器寿命提示、标定周期提示、超温度使用提示。

★3、报警方式：声光报警。

★4、当闽侯燃烧试验室发生报警时，可智能控制风机，降低可燃气体浓度。

5、闽侯燃烧试验室可燃气体管路改造（墙体至设备接口部分管路由现有橡皮软管改为不锈钢管）。

三、设备必备配置：

1、丙烷探测器5台（闽侯燃烧试验室3台、马尾单根燃烧试验室2台）。

2、风机1台（闽侯燃烧试验室）。

合同包3    水分测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》

GB/T 7600 《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、测试方法：电量滴定（库伦分析）

2、显示：彩色液晶触摸屏，全数字键盘，操作更简单，数据计算方便快捷。

3、电解电流：0～400mA自动控制，可调

4、★测量范围：0μg～200mg

5、灵敏度：0.1μg H2O

6、★精 确 度：10μg～1000μg ±3μg；1mg以上不大于0.3%

7、打印机：微型热敏打印机，带有时间的记录，查找更方便。

8、★含有相关计算公式，满足标准GB/T 7600-2014要求。

9、恒压检测，精度高、测定速度快、稳定可靠。

10、电源：AC 220V±10%、50Hz

- 三、设备必备配置：

1、水分测试仪1台，配套的滴定池

2、自动抽排液装置

3、注射器：0.5μL、50μL、0.25mL、1mL、5mL各1支

4、试剂：卡尔费休法电解液，含水标样（含水量200mg/L），纯水（电导率不大于0.10）各1瓶，带相关证书

5、专用测试线、电源线

6、清洗溶剂（丙酮、甲醇、硝酸等）若干

7、满足上述所有要求的其他配件

8、合格证、说明书、出厂检验报告、各一份

合同包4    刮蹭试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

应能满足GB4706.1-2005第21.2章要求，完成家电产品机械强度项目中的耐刮蹭试验。

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、钢针头部锥角：40度；

★2、钢针尖半径：R0.25±0.02mm；

★3、针尖压力：10±0.5N；加配20N砝码实现30N±0.5N划痕压力；

4、划痕移动行程：0-200mm(可设定)；

5、划痕数量：0-20条(可设定)；

★6、移动速度：0-20mm/s(可设定)；

7、划痕间距：0-50mm(可设定)；

8、工作台面：可360°旋转；可实现纵横两个方向的划痕试验；

9、Z轴倾斜角度：45-90度（可调）；

10、控制系统：PLC控制器 + 触摸屏；

11、驱动方式：步进电机驱动；

12、抬针方式：电动升降方式；

13、配套30N打耐压试验工装一个；

14、电源：AC220V/50Hz。

- 三、设备必备配置：

1、刮蹭试验仪装置1套；

2、产品说明书、合格证等资料。

合同包5   自动卷线耐久试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4706.1-2005第22.16章，针对电蚊香器、电水壶等带自动卷线器的产品的结构检查, 拉线方式采用伺服电机+直线滑轨模组，拉线和回线速度可设定。

二、仪器设备需满足技术指标：

1、工作电源：AC220V  50Hz；

2、工作气源：压缩空气5～7kg/cm2

★3、试验速率：1～30次/min可预设；

★4、试验次数：0～9999次，试验达规定次数（可设置）后自动停止；

5、驱动方式：气动；

6、角度：30～70°可调；

7、使用快速夹紧夹具，被测件装夹方便；

8、拉伸动作行程：最大1000mm(可调)。

三、设备必备配置：

1、自动卷线耐久试验仪1套；

2、空压机1台；

3、产品说明书、合格证等资料。

合同包6    防虹吸试验装置技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

符合GB4706.1-2005第22.48章、IEC61770的相关试验要求，针对电热水器、直饮水机、洗衣机、净水器等涉水产品防止倒虹吸现象结构检查

二、仪器设备需满足技术指标：

1、设备专用于进水阀防虹吸性能测试，在样品与设备真空机之间有一个透明容器，目的用于收集虹吸测试失败时收集吸入的水流，以保护真空机不被损坏，通过设备的抽真空系统模拟供水管道发生的真空状态，以检测进水阀有无虹吸现象发生,设备采用真空泵驱动。

2、 机器功能：测试样品在临界水位及有无虹吸现象发生。

3、 测试工位：单工位。

4、 真空产生方式：叶片式真空泵.

★5、系统最大真空度：不小于0.085Mpa。

★6、操作时间设定：0-999秒（可设定）。

7、真空罐容积：20L；

8、设备配备相应的进水口、出水口、排水口，方便与检验样品连接；

9、控制及操作方式：PLC 智能程序控制+7英寸TFT真彩液晶触摸屏操作；

10、工业成型铝机架，铝板拉丝封板。

三、设备必备配置：

1、防虹吸试验装置1套，装置系统应包含但不限于以下配件：

1) 真空罐                        1个

2) 不锈钢管道                   1套

3) 进口旋片式真空泵           1台

4) 机架（成型铝结构）         1套

5) PLC控制器                   1台

6) 7英寸TFT真彩液晶触摸屏    1台

7）配备常规管径连接头           1套

2、产品说明书、合格证等资料。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |