附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 2 | 2000*2=4000 | 30天 | 1年以上 |
| 2 | 便携示波器 | 1 | 8000 | 15天 | 1年 |
| 3 | 便携式红外光谱压片机 | 1 | 3500 | 15天 | 1年 |
| 4 | 4K高清电子显微镜 | 1 | 1500 | 7天 | 1年 |
| 5 | 水准仪 | 1 | 6000 | 30天 | 1年 |
| 6 | 筛网振动器（含筛网） | 1 | 8000 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  移液器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

维生素类检测、分子生物学检测、β-内酰胺酶

二、技术指标：

* 四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框
* 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全
* 卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好
* 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性
* 具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛
* 采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
* 移液器的拆卸和维护非常便捷

*可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；
设备必备配置：

- 单道可调移液器100-1000ul 2台

- *带检定证书

合同包2   便携示波器技术要求

- 1、最低指标：

带宽100MHz，模拟通道2，实时采样1Gsa/S，存储深度1Mpts，

底噪2mVpp，电池续航4h，屏幕5寸

2、数字荧光，滤波功能，高捕获率

3、趋势记录，总线解码

4、自动量程，触控操作

合同包3   便携式红外光谱压片机技术要求

1、可以分别压制直径13、8、6、3mm的样品片，集各种尺寸模具与压片机功能于一身；

2、采用机械的杠杆原理，经济实用又方便结实，重量约一公斤。

3、全套压片机包括压力器主体，标配的模具一套（含上下压头各一只、样片架一只、插板一只），模具可任选直径13mm，8mm，6mm，3mm一套。

4、主体全部采用304不锈钢制作，晶莹美观，加压省力，且出压力较大，成片透亮。

合同包4    4K高清电子显微镜技术要求

接口类型：HDMI;

高清相机，可拍照录像；

14-360倍变焦镜头；

10A金属升降支架；

LED补光灯（明暗可调）；

32G高速存储U盘；

合同包5    水准仪技术要求

一、主要技术参数：

1、水准仪每公里往返测量高差标准偏差：≤0.8mm

2、水准仪望远镜：正像

3、水准仪放大率：38×

4、水准仪镜口径：50mm

★5、水准仪最短视距 ≤1.6m

6、水准仪安平精度 ≤±0.3″

★7、水准仪圆水准器灵敏度≤10′/2mm

8、水准仪安平时间：≤2s

★9、配套具有nava gps office系统软件功能的GPS

二、主要配置

1、主机  1套

2、需配备项目相关的附件和配件

合同包6   筛网振动器（含筛网）技术要求

- 主要技术参数：

1、便于移动。

2、筛分精度高、可筛分至500目。

3、材质为304不锈钢。

★4、标准筛体≥7层

★5、筛分粒度 ≥ 0.025～2mm

6、投料量（一次性）≤1 kg

7、外形尺寸≥360×300×736 mm

8、整机质量 ≤25 Kg

二、主要配置

1、主机  1套

2、配有500目、200目、65目、35目、10目、底盖各一个

2、需配备项目相关的附件和配件