附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕深尺 | 2 | 3000*2=6000 | 30工作日 | 1年 |
|  | 真空计 | 1 | 5000 | 30工作日 | 1年 |
| 2 | 通用编程器 | 1 | 9990 | 30工作日 | 1年 |
| 3 | 直流电子负载 | 1 | 9990 | 30工作日 | 1年 |
| 4 | 玻璃恒温水浴仪 | 1 | 2000 | 20工作日 | 2年 |
| 5 | 微电脑高频逆变电焊机 | 1 | 8000 | 15工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    耕深尺、真空计技术要求

耕深尺2台：

1. 测量范围：0~500mm

2.测量精度：≤1mm

★3.带液晶屏数字显示

4.材质：不锈钢

5.配有水平泡

真空计1台：

1.用户可选单位： psi, kPa, bar, MPa, kg/cm3
2.测量范围: -0.1 ~ 0MPa 
3.显示类型: LCD显示屏，背光，高分辨率，可显示4位。

4.精度: ≤±0.3% FS 仪表压力 >5psi
5.供电: 9 Vdc
6.操作温度: -20 ~ 70ºC (-4 ~ 160ºF)
7.操作湿度: < 90%
8.连接部件: 螺纹部分SS316, O型圈 NBR

★9.在每次开关循环中自动记录压力峰值

★10.动态进度条显示百分比压力

11.具有自动关闭功能

合同包2     通用编程器技术要求

1、USB接口、ISP功能、自检功能、在线升级

★2、SRAM及TTL、COMS逻辑器件识别测试，可编辑的测试向量库

3、自动识别存储器厂家和型号

4、编程参数可根据芯片的实际情况修改。
★5、中文软件，支持多种文件格式识别、拼接装入，支持按封装、厂家LOGO、适配器检索

6、编辑器可进行块拷贝填充、高低字节交换、字符串搜索

★7、支持器件10万以上，配套至少以下适配器：TSOP48 TSOP40  TSOP32  TSOP28  TSOP10

SSOP44  SSOP34  SSOP30  SSOP28 SOP44 SOP40 SOP32  SOP28 SOP20 SOP16  SOP8 PL44  PL32  PL28  PL20

8、针对芯片错插、内部短路、部分开路等有完善的保护电路

合同包3     直流电子负载技术要求

1、范围：DC150V,30A,300W

- 2、电压分辨率0.1mV准确度0.1级，电流0.1mA 0.2级，电阻0.5级

- 可调电流升率 0.001A/us ～ 2.5A/us

3、CV/CC/CR/CW模式，CC动态25KHz, CP动态10KHz

4、动态、列表模式可编程50步以上，参数可记忆

- 5、电池测试，CR-LED，OCP，OPP测试功能

- 6、电压和电流监控输出，外部模拟量控制、远程测量端子

7、液晶彩屏显示，U盘存储，RS232/LAN/USB 接口，支持SCPI指令或Labview驱动

8、过压、过流、过热、过功率、反极性保护

合同包4     玻璃恒温水浴仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院玻璃恒温水浴仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3玻璃恒温水浴仪用于小规格电线电缆电压及绝缘电阻试验。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

★2.1 玻璃缸用透明的玻璃制作。玻璃缸尺寸（mm）：φ300×300；

2.2 加热功率：1000W；

★2.3 控温范围：室温-100℃；

★2.4 温度波动度：≤0.5℃；

★2.5 温度均匀性：≤0.2℃；

★2.6 升温速度：由室温－100℃不超过1小时；

★2.7 有电动搅拌功能，使水槽内部水温均匀。搅拌速度：起动-2500转/分。

二、设备必备配置：

玻璃恒温水浴仪       1套

玻璃缸             加配1个

合同包5  微电脑高频逆变电焊机技术要求

1、输入电源:AC 220V/50Hz10%

2、输出功率:10K

3、驱动形式:脚踏

4、输出信号:光电开关

5、焊接电流:0-99可调

6、焊接时间:1.0-3.0(mS)

7、电极加压力:0.5-4kgf

8、电极直径:∮3

9、电极行程:15mm

10、焊接能力： 0.1-0.5mm 金属薄片

11、焊接方式：双针

12、控制:微电脑控制

13、显示：点焊机采用LCD显示设置参数，准确、直观、方便