附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压搬运车 | 1 | 7600 | 7天 | 整车1年电池两年 |
| 2 | 全自动液压搬运堆高车 | 1 | 8200 | 20天 | 整车1年电池两年 |
| 3 | 游标卡尺 | 12 | 375*12=4500 | 15天 | 1年 |
| 4 | 回路电阻测试仪 | 1 | 9800 | 30天 | 2年 |
| 5 | 样品间监控设备 | 1 | 6500 | 60天 | 2年 |
| 6 | 双屏显示器支架以及USB多显适配器 | 7 | 500*7=3500 | 10天 | 1年 |
| 7 | 无线麦克风1拖四 | 2 | 4600*2=9200 | 15天 | 1年 |
| 8 | 开水器（含净水器） | 3 | 4000*3=12000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   全自动液压搬运车技术要求

- 适合样品间货架宽度，充电快捷，便携式更换电池，满足日常样品搬运工作，

- 规格最大荷载：1500KG，

- 叉车外宽685mm，叉车内宽：220mm，单货叉宽度：160mm，

- 货叉宽度：1150mm，整车长度1530mm，

- 货叉最低高度85mm,货叉升至最高：200mm，

- 电池规格：24v20a锂电池；

合同包2   全自动液压搬运堆高车技术要求

- 能适应样品间货架间隔，以及提升高度满足货架高度，可以采取平板和叉两种搬运模式，适合样品间样品框的搬运。

- 额定负载：400Kg；最大高度：1725mm;；提升高度：85mm；

- 最小平台高度：1415mm；最大平台高度： 1500mm；

- 最大宽度：600mm；平台长度：650mm；平台高度：576mm；

- 空载提升速度：185mmm/sec；满载提升速度：0-115mm/sec;空载下降速度，0-75mm/sec;

- 蓄电池DC12V.60AH；电机：DC12V.700W

合同包3  游标卡尺技术要求

1、均为金属材质；

2、检定应符合JJG30-2012《通用卡尺》要求；

3、游标卡尺数显：7台，量程：0-200mm，最大允许误差：±0.03mm，分度值：0.01mm；

游标卡尺数显：4台，量程：0-200mm，最大允许误差：±0.02mm，分度值：0.005mm；

游标卡尺带表（指针式）：1台，量程：0-200mm，最大允许误差：±0.03mm，分度值： 0.01mm。

合同包4   回路电阻测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 3906—2006 《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 1984—2014 《交流高压断路器》

GB/T 1985—2014 《高压交流隔离开关和接地开关》

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1.测试电流档位： 50A , 100A正偏差

2.量程：0-2000µΩ，

▲3.分辨率：最小0.1µΩ

▲4.精度：±（0.5%±2个字）

▲5.功率:不小于800W

▲6.工作方式:定时/连续

7.工作电源:AC220V±10%  50HZ

8.使用温度:-10～40℃

9.相对湿度:≤80%  无结露

10.用于输出的电流、电压钳：应能伸入直径60mm、深500mm的通道中，并能可靠的与被测导体（如铜排、铜柱）接触（标准回路电阻测试钳，尺寸可满足）

11.测量线：3米（2副）电流试验100A.

三、性能要求

- 测试电流应达到50 A 和100A，符合有关测试接触电阻的国家标准要求。

- 测试电流应来自高精度的大电流恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。

- 采用四端子接线法，可排除测试线电阻对测试结果的影响。

- 测试速度快，应10秒左右显示数据。

- 仪器采用128X64点阵液晶屏，全部操作中文显示。

- 仪器应具有测试数据实时打印功能。

7. 仪器应带有时钟及数据存储功能，便于用户对测试数据的查询管理。

四、安装调试及售后

1.设备的调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2.质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

3.软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）

合同包5    样品间监控设备技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

监控设备分别安装在马尾A号楼12层和11层的样品间，可利用原有的线路，能实现对样品间的情况进行摄像监控，摄像画面应清晰，且广角大，摄像机应连接至A号楼1层的监控室，日常监控内容应能进行存储保存至少2个月以上，以便需要时调阅。

1、网络高清摄像机3台。

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 x 360，320 × 240）

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps

H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile

H.265编码类型：Main Profile

2、8口交换机、5口交换机，若干（按需提供）

交换机网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x

交换机交换容量：1Gbps;3.2 Gbps;1.6 Gbps;4.8 Gbps

包转发率：1.19 Mpps;3.57 Mpps;1.2 Mbps;0.744Mpps;2.38 Mpps

MAC地址容量：1K;2 k;8 k

端口：5个百兆电口;16 个百兆电口;8 个百兆电口;24 个百兆电口;

3、球机壁装支架3个，材质：铝。

4、超五类线，若干（按需提供）

5、电源线、信号线、线管等完成安装调试成功所需的所有材料。

6、负责完成安装调试。

二、设备必备配置：

1、样品间监控设备1套（详见一、技术指标的要求)

2、说明书、合格证等资料

合同包6  双屏显示器支架以及USB多显适配器技术要求

双屏显示器支架技术要求： 
1、数量7台； 
2、双屏，兼容双尺寸宽屏显示器，孔距10厘米。

3、包安装

USB多显示器适配器技术要求： 
1、数量：7台 
2、支持屏幕扩展显示，VGA接口

3、包安装

合同包7  无线麦克风一拖四技术要求

- 无线麦克风一拖四，四个鹅颈式无线麦克风；

- 推荐品牌：康芙曼、先科等；

- 频带宽度50MHz，不低于20个信道可调；

- 具备环境降噪与防啸叫功能；

- 综合失真度 ＜0.3%@1KHz；

- 可自动对频 ，麦克风可静音开关控制；

- 收发距离不低于50米。

- 包安装调试

合同包8  开水器（含净水机）技术要求

- 额定电压：380V 30N~

- 额定频率：50Hz

- 额定容量：30L

- 额定输入功率：6.0kw

- 水源压力范围：0.05~0.35（MPa)

- 防触电等级：I类

- 热效率等级：A级

- 保温等级：A级

- 包安装及完成安装调试成功所需的所有材料。