附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压搬运车 | 1 | 7600 | 7天 | 整车1年电池两年 |
| 2 | 全自动液压搬运堆高车 | 1 | 8200 | 20天 | 整车1年电池两年 |
| 3 | 样品间监控设备 | 1 | 6500 | 60天 | 2年 |
| 4 | 泡沫塑料冲片机 | 1 | 2000 | 15天 | 2年 |
| 5 | 泡沫塑料线性尺寸测微仪 | 1 | 1300 | 20天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   全自动液压搬运车技术要求

- 适合样品间货架宽度，充电快捷，便携式更换电池，满足日常样品搬运工作，

- 规格最大荷载：1500KG，

- 叉车外宽685mm，叉车内宽：220mm，单货叉宽度：160mm，

- 货叉宽度：1150mm，整车长度1530mm，

- 货叉最低高度85mm,货叉升至最高：200mm，

- 电池规格：24v20a锂电池；

合同包2   全自动液压搬运堆高车技术要求

- 能适应样品间货架间隔，以及提升高度满足货架高度，可以采取平板和叉两种搬运模式，适合样品间样品框的搬运。

- 额定负载：400Kg；最大高度：1725mm;；提升高度：85mm；

- 最小平台高度：1415mm；最大平台高度： 1500mm；

- 最大宽度：600mm；平台长度：650mm；平台高度：576mm；

- 空载提升速度：185mmm/sec；满载提升速度：0-115mm/sec;空载下降速度，0-75mm/sec;

- 蓄电池DC12V.60AH；电机：DC12V.700W

合同包3    样品间监控设备技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

监控设备分别安装在马尾A号楼12层和11层的样品间，可利用原有的线路，能实现对样品间的情况进行摄像监控，摄像画面应清晰，且广角大，摄像机应连接至A号楼1层的监控室，日常监控内容应能进行存储保存至少2个月以上，以便需要时调阅。

1、网络高清摄像机3台。

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 x 360，320 × 240）

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps

H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile

H.265编码类型：Main Profile

2、8口交换机、5口交换机，若干（按需提供）

交换机网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x

交换机交换容量：1Gbps;3.2 Gbps;1.6 Gbps;4.8 Gbps

包转发率：1.19 Mpps;3.57 Mpps;1.2 Mbps;0.744Mpps;2.38 Mpps

MAC地址容量：1K;2 k;8 k

端口：5个百兆电口;16 个百兆电口;8 个百兆电口;24 个百兆电口;

3、球机壁装支架3个，材质：铝。

4、超五类线，若干（按需提供）

5、电源线、信号线、线管等完成安装调试成功所需的所有材料。

6、负责完成安装调试。

二、设备必备配置：

1、样品间监控设备1套（详见一、技术指标的要求)

2、说明书、合格证等资料

合同包4   泡沫塑料冲片机技术要求

手动液压式，重量60±20kg,冲击高度≥100mm，配152*13mm哑铃形冲刀一把

合同包5   泡沫塑料线性尺寸测微仪技术要求

- 显示方式：数显

- 测量精度：0.01mm

- 测量厚度：≥50mm

- 测量压力：100±10Pa

- 压板面积：10平方厘米

- 标准块：25mm、50mm、75mm各1块