附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属摆洗机 | 1 | 13500 | 30天 | 2年 |
| 2 | 紫外恒温老化箱 | 1 | 13000 | 30天 | 2年 |
| 3 | 微机控制井盖试验机改造 | 1 | 28000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    金属摆洗机技术要求

一、技术参数

1.电源电压：AC220V 50HZ；

2.使用时周围介质温度：5-35℃；

3.摆洗距离：50mm±2 mm；

4.频率：10次/分—60次/分任意调节；

5.运行时间：1分-99分59秒；

6.误差：≤±2次/分；

二、配置要求

1.金属摆洗机主机    1台；

2. 试片,1Cr18Ni9Ti,拉丝不锈钢，50mm×50mm×3mm，24片

合同包2   紫外恒温老化箱技术要求：

一、技术参数

1.工作电压： 220V、50Hz/60Hz；

2.控温范围：室温+5-60℃；

3.温度波动：≤±2℃；

4.外形材质：不锈钢板+烘漆；

5.具备玻璃观察窗；

6.工作室尺寸： 500mm*570mm*740mm；

7.控制系统：微电脑+按键控制

二、配置要求

1.主机   1台；

2.备用保险丝 2个；

3.紫外灯管（规格及数量按GB/T35833-2018标准表A.1规定）。

合同包3   微机控制井盖试验机改造技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

- 《铸铁检查井盖》  CJ/T3012-1993

- 《再生树脂复合材料检查井盖》  CJ/T121-2000

- 《钢纤维混凝土检查井盖》 JC889-2001

二、仪器设备需满足技术指标：

- 最大试验力:1000kN

- 试验力测量范围:2%-100%。

- 试验力精度: 优于±1%

- 试验力速度调节范围:0.5~10kN/S。

- 变形测量范围及精度: 0~300mm; 0.01mm

- 活塞最大行程: 300mm

- 压缩试验空间: 0~350mm

- 上压头尺寸: Φ250mm

- 下工作台尺寸(宽×长): 1000×1000mm

- 保护功能:超过最大试验力2%~5%时自动停机

- 释放压力速度不小于100kN/秒

- 加压过程手动控制

- 载荷数字显示，能自动记录峰值，能调整系统误差

三、设备配置要求：

- 位移传感器        1套

- 油泵              1套

- 进口油缸密封圈    1套

- 线路              1套

- 油路              1套

- 其它维护          1次

四、其他要求

- 中标公司必须经现场踏勘,提出改造方案并与招标方协商一致后,方可准备交货。

- 交货期：合同签订后30自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时(通常2-4小时）内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务。