附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥组分测定仪 | 1 | 23000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 智能人工气候培养柜 | 1 | 26500 | 20天 | 1年 |
| 3 | 螺栓、螺母夹具 | 1 | 12000 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    水泥组分测定仪技术要求

主要技术参数：

1.控温范围： 1~50°C

2.控温精度： ±0.1°C

3.测量精度： 0.1°C

4.定时范围： 0.1~999.9min

5.制冷元件： 半导体

6.加热元件： PTC加热器

7.制冷功率： 288W

8.加热功率： 250W

合同包2   智能人工气候培养柜技术要求

1.控温范围：0～50℃，温度波动：±1℃，温度均匀度：≤2.0℃，工作时间：连续运行或定时，压缩机延时保护时间：3分钟左右；电源要求：220V、50Hz；

2.智能化低温制冷调节，能自动识别环境气候变化调节温度上下差值，具有超温和传感器异常保护功能，工作室风速柔和，温度均匀；

3.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能、触摸开光；

4.不锈钢内胆；

5.工作室尺寸≥1250×670×1280，外形尺寸≤1350×790×1920，容积≥1000L。

合同包3    螺栓、螺母夹具技术要求

（一）用途：能被万能试验机V型/平钳口夹持，用于GB∕T 3098.1-2010规定的紧固件拉伸试验。

（二）应采用分体式设计，上下固定夹头（俗称“牛头”）一套，应具有通用性；拉伸试验用平垫块、楔形垫块及螺纹套筒可根据不同螺栓规格替换，螺纹套筒应经热处理调节；

（三）适配螺栓规格：粗牙螺纹为M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30，其中M12、M14、M16、M18、M20、M22规格配2套螺纹套筒；细牙螺纹为M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24。