附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡流导电仪 | 1 | 20000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   涡流导电仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、工作频率: 60 KHz 正弦波或120kHz 正弦波；

2、电导率测量范围: 7.76% IACS 到 103%IACS ，

4.5MS/m 到 64MS/m 或电阻率 1.560 到 22.22μΩ·cm

分辨率: 0.01 %IACS(小于 51 %IACS 时)；

0.1 %IACS（51 %IACS 到 110 %IACS 范围）

3、测量精度: ±1% IACS（温度在 20℃时）；±1% IACS（温度在 0℃~40℃时）；

4、提离效应: 探头补偿 0.5 mm；

5、温度测量: 0℃～+50℃（精度达 0.5℃）；

6、自动补偿功能: 电导率测量结果自动矫正为20℃数值；

7、正常工作环境: 温度 0℃～+50℃，相对湿度0～95%；

8、显示: 大屏幕液晶，有背光，屏幕同时显示多；

9、供电: 用可充电电池工作，且工作时间大于16h ；

10、探头: 配直径￠14 mm ，工作频率 60 KHz 或120kHz 正弦波探头一支；

11、读数存储器: 可保存 500 组测量数据；

12、主机尺寸不大于: 230 mm×100 mm×60 mm，仪器外壳: 高抗冲击、防水淋工程塑料外壳

13、包装及防护: 高抗冲击、便携式手提箱，内装有仪器、　探头、操作手册、电导率标块、充电器

14、附件: 1块高值标准试块导电率为100% IACS，1块低值标准试块导电率为5% IACS，且标准试块的表面粗糙度Ra不大于6.3μm，表面应清洁无锈蚀，无划伤。

二、安装调试、验收及售后

1、设备的调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2、质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

3、软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

4、设备经计量机构检测，结果应满足技术要求。设备计量机构由采购单位指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试或换货并重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。