附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射密度计 | 1 | 29500 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   反射密度计技术要求

一、主要技术参数

1、主要用途：用于油墨印刷、纺织印染、塑胶电子等行业精确颜色测量，尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的精准测量。

2、符合GB 40070-2021、GB/T 23649-2009 、GB/T 18722-2002、ISO 13655-1996的相关要求。

3、测量条件：符合ISO 13655测量条件，M0 (CIE光源A)，M1 (CIE光源D50)，M2 (排除UV的照明)，M3 (M2 + 偏振光滤光片)。

4、颜色通道(黄、品红、青、黑或以nm表示的波长)，能测试相对密度值和绝对密度值。

5、密度标准：ISO Status T、 E、A、I。

6、密度指数：密度值、密度差、印刷反差、色调误差和灰度，密度扫描等。

7、测量波长范围：400~700nm

8、测量口径：Φ4mm

9、颜色空间：CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB。

10、色差公式：ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE（Hunter）。

11、其它色度指标:WI(ASTM E313，CIE/ISO,AATCC,Hunter)，YI(ASTM D1925，ASTM 313),同色异谱指数MI，遮盖度。

12、观测光源:  A,C,D50,D55,D65,D75,F2(CWF),F7(DLP),F11(TL84),F12(TL83/U30)，F1,F3,F4，F5，F6,F8,F9，F10(TPL5)。

13、密度值重复性:0.03D以内

14、需提供原厂技术服务承诺书（不限于设备安装、技术培训等，设备计量校准时厂家也需提供原厂人员现场技术支持。）

15、符合JJF 1492-2014反射式光密度计校准规范。