附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压直流电源 | 1 | 13000 | 2周 | 5年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    高压直流电源技术要求

高压直流电源技术指标：

1、★供电输入电压：(85~265)VAC，输出电压：(0~650)VDC，输出电流，(0~1.25)A，功率：812W；

2、★抗干扰性能佳，产品可放入暗室进行测试，符合ISO11452-2自由场150V/m和雷达波300V/m测试要求，不受上述辐射干扰场强影响；

3、电压调节 - 线路：0.01%，电压调节 – 负载：0.01%，电流调节 - 线路：0.02%，电流调节 – 负载：0.09%；

4、★纹波：60mV，电压精度：±0.5%，电流精度：±1%；

5、★支持ms级电压上升/下降响应时间；

6、带数字显示屏，支持CC/CV两种模式，可通过旋钮或按键两种方式调节电压、电流或设置参数；

7、★体积小（尺寸≤350mm x 70mm x 83mm）、重量轻（重量≤2kg），方便搬运，可放在桌面或地上；

8、★特性：带编程软件，含RS232，RS485 和 USB 接口。