附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材燃烧热值试验装置 | 1 | 29000 | 15个工作日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   建材燃烧热值试验装置技术要求

建材燃烧热值试验装置技术要求：

- 采用精密双控温技术，配合功率强劲的压缩机制冷制热机组，分别对内外筒循环水进行快速调温，使温度控制在23±1℃，确保内外筒水温恒定。

- 内外筒为一体式设计，试验后无需更换内筒水，可自动进行注水和排水，高精度探测水位。

- 采用不锈钢点火装置。

- 仪器热容量约10000J/K。

- 热容量重复性误差≤0.2%。

- 测温范围：8～40℃。

- 温度分辨率:0.001℃。

- 氧弹容积：300ml。

- 内筒容积：2000ml。

10、氧弹密封性：充氧压力2.5～3.5Mpa无漏气。

11、氧弹耐压性：20Mpa水压。

12、搅拌功率：3W。

13、搅拌速度内筒：375r/min。

14、电源：220V±10V，50HZ。

15、环境条件：室温10～35℃，湿度≤80%。

16、计算机控制，计算机操作，满足标准对相关数据的采集、记录、处理的要求。

配置：

- 建材燃烧热值试验装置 1台套

- 坩埚（不锈钢）2只。

- 单头氧弹1只。

- 点火丝1卷。

- 电脑1台套。