附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 4 | 5000*4=20000 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 静音超声清洗机 | 2 | 8000*2=16000 | 1个月 | 1年 |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 5000*2=10000 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 水浴振荡器 | 1 | 5000 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 2000 | 1个月 | 1年 |
| 6 | 气浴振荡器 | 1 | 5000 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    离心机技术要求

一、主要参数：

1.微机控制，无刷直流电机，无碳粉污染
2.加/减速时间短，加速时间小于35s；减速时间小于20s，电子门锁，安全可靠

3.最高转速：16500r/min

4.最大相对离心力：18930xg

5.最大容量：12×5ml

6.转速精度： ±30r/min

7.温度设定范围：常温

8.最短升/降速时间： 35/20S

9.定时范围 ：0～99min

10.电机：直流无刷电机

11.记忆功能：有

12.外形尺寸：305×260×195mm(L×W×H)

13.总功率：0.2kw

14.电源：Ac220V 50Hz 3A

15.整机噪声：<65dB(A)

16.重量：8kg

17.门锁类型：电子门锁

18.离心腔直径：180mm

19.显示屏：数码屏

20.腔内相对温度 ：常温+5℃

21.驱动方式：直接驱动

二、可选转子

1.可选转子规格：0.5mL

2.可选转子规格：1.5mL/2.2mL

3. 可选转子规格：5mL

合同包2   静音超声清洗机技术要求

- 材质：

  - ★机身外壳和隔音盖采用全新进口ABS隔音耐腐蚀材料。

  - 内槽主体采用加厚食品级304不锈钢，一体化成型工艺结构强度高外形美观，耐酸耐碱防腐蚀。

  - ★内槽底部采用立体环绕加热膜受热均匀，底部全包覆双层优质隔音保温隔热棉经久耐用。

  - ★精选优质高Q值振子能量转化率高发热小，振子采用钻石矩阵分布，超声均匀效果好。

  - 电路选用优质工业级板件，内置专业级扫频功能，喷涂纳米防水涂层防潮耐用。

  - 3寸LED背光液晶大屏，智能显示。

  - 304不锈钢提篮，安全方便。

- 系统：

  - ★自主研发的智能微电脑操作系统，防水按键控制，智能液晶显示，支持中英文切换。

  - 超声功率和时间支持程序编辑，超声功率百分比调节（1%～99%），超声时间0～99×2（200）分钟连续可调，剩余时间智能实时显示。

  - 精准温度控制，温度范围（室温～80℃）可调，智能实时监控显示。

  - 断电或关机时，工作参数自动记忆。

  - 支持液位限监测，手动一键注液，排液。

  - 手动模式：在设置温度（室温～80℃）下，以两种不同超声功率连续工作，例如：步骤一99%（1%～99%）超声功率工作30min（1～99min）；步骤二50%（1%～99%）超声功率继续工作60min（1～99min）。

- 参数：

  - 超声频率：默认40kHz（另有25/28/50kHz可选）。

  - ★超声功率：超声额定功率700W。

  - 加热功率：≥800W。

  - 内槽尺寸（mm）：504×304×177。

  - 外型尺寸（mm）：690×510×390。

- ★超静音：

专业材料和结构优化，外部采用流线型设计，内部采用密合式紧密设计，工作噪音低于60dB，仅为同类型产品噪音的1/3。

合同包3    电热鼓风干燥箱技术要求

一、技术参数

- 容积：≥135L；

- 控温范围：RT+10～200℃；

- 恒温波动度：±1.0℃，温度分辨率：0.1℃

- 温度控制器：数字显示的PID；

- 箱体材质：箱内为镜面不锈钢氩弧焊制作，箱外为优质钢板；

- 密封条：合成硅；

- 内置热风循环系统；

- 具有超温偏差保护，独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断功能；

- 定时范围：1-9999min;

10、输入功率：≥2000W；

11、可配接口，便于连接打印机和计算机

合同包4    水浴振荡器技术要求

一、主要参数：

控温范围 （℃）	室温～100℃

温控精度	±0.5℃

装瓶量	三角烧瓶250ml×12, 500ml×6 1000ml×4

定时范围	0-120mins （或常开）

转 速 振 幅	起动 0-300r/min

振 幅mm	20 （往复）

整机功率	1800W

工作尺寸mm	490*390*170

外形尺寸mm	700×550×490

合同包5   电热恒温水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、★可用于培养基的保温存放

2、控温范围：RT+5~100℃

3、★温度波动：±0.5℃（设置46℃时）

4、★温度均匀度：±1℃（设置46℃时）

5、产品规格为双列六孔

6、具有设定、测定温度数字显示

合同包6   气浴振荡器技术要求

一、气浴振荡器技术参数：

1 转速范围0-300转/分，可调；

2 双功能振荡，振幅20mm；

3 定时范围0-120min或常开；

4 恒温范围：室温-50℃，精度：±0.5℃

5 整机功率：≥300w