附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型车床 | 1 | 15000 | 30天 | 2年 |
| 2 | 离心机 | 4 | 20000 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   微型车床技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

1、电压：220V 50Hz

2、无刷电机：≤850W

3、主轴通孔：38mm

4、主轴速度：50-2500转/分

5、变档级数：无级变速

6、机器精度范围：<10s

7、刀架回转直径：100mm

8、床身回转直径：180mm

9、尾座套筒行程：60mm

10、两顶尖距离：800mm

11、主轴内孔锥度：莫氏5号

12、尾座轴锥度：莫氏2号

13、卡盘最小夹持：6mm

14、卡盘最大夹持：120mm 125 卡盘

15、刀架工位：≥四工位

16、刀架最大行程：≥55mm

17、中托盘行程：≥100mm

18、大托盘行程：730-750mm

19、自动进给范围：0.1-0.2mm

20、公制螺纹/级数：0.25-3.5mm/17

21、英制螺纹/级数：12-40TPI/15

22、车床尺寸：≤1300*400*380mm

23、车床净重：≤75kg

24、设备配套钢制工作台一张，用于放置车床，并提供一定存储空间。

25、配套配件：工具及工具箱*1套、焊接车刀*11把、打孔钻夹头*1只、中心钻*1个、大回转顶针*1个、车床LED灯*1只、刀架垫片*3片、麻花钻*13件套、德式多功能锤*1把、数控车刀*1套。

二、其他资料：需提供所投设备和工作台图片以及提供所投设备3C证书或CE证书。

合同包2    离心机技术要求

一、主要参数：

1.微机控制，无刷直流电机，无碳粉污染
2.加/减速时间短，加速时间小于35s；减速时间小于20s，电子门锁，安全可靠

3.最高转速  16500r/min

4.最大相对离心力 18930xg

5.最大容量 12×5ml

6.转速精度  ±30r/min

7.温度设定范围  常温

8.最短升/降速时间 35/20S

9.定时范围  0～99min

10.电机  直流无刷电机

11.记忆功能 有

12.外形尺寸  305×260×195mm(L×W×H)

1.3总功率  0.2kw

14.电源  Ac220V 50Hz 3A

15.整机噪声  <65dB(A)

16.重量  8kg

17.门锁类型  电子门锁

18.离心腔直径  180mm

19.显示屏  数码屏

20.腔内相对温度  常温+5℃

21.驱动方式  直接驱动

二、配套

1.主机：4台

2.转子规格：1.5mL/2.2mL  4套

3.转子规格：5mL         4套