附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防风罩+温度巡检仪 | 1 | 29000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    防风罩+温度巡检仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:

GB7000.1-2015 《灯具  第1部分：一般要求与试验》

技术指标:

1、防风罩

防风罩按照GB7000.1-2015附录D的要求制作。

防风罩呈矩形，顶部和侧面为双层外壳，两层之间间隔约150mm，底部为实心。

双层外壳用开孔的金属制成，孔有规则分布，孔径1mm～2mm，孔的面积约占每层壳体总面积的40%。

内表面涂无光泽的涂料。三个基本内部尺寸，每个至少为900mm。防风罩内表面与最大灯具的任何部位之间的间隙至少应200mm。

带台灯、墙壁灯、天花灯安装支架，台灯放置板高度可调，支架带脚轮可移动，安装支架表面要贴φ15*1的铜片

外部尺寸要求（长×宽×高）2000mm×2000mm×2150mm

在长边设置对开门，门总的尺寸要求不得小于L 1000mm×H1800mm

为保证防风罩能顺利进入电梯及试验室的大门，采用现场组装方式。

在防风罩面对门的右侧罩体预留三个过线孔，用于热电偶、电源进线。进线口留在侧面靠前离地300mm处，带有有保护管，配置套皮塞。右侧罩体需预留内部设备取电用输入端口(250V,16A)，内部预留一个线长至少3米的移动式多位插座（至少2位10A ，1位16A）作为电源输出。

2、温度巡检仪

至少8路通道，温度测量范围至少为（0-300）℃，精度±1℃，配套的每路热电偶丝长度≥6米。

3、滑线变阻器  10Ω 20A；25A  200Ω各一个

二、设备必备配置

1、防风罩

2、温度巡检仪、滑线变阻器

3、说明书、合格证、出厂检验报告等材料