附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空烘箱 | 1 | 10000 | 3个月 | 1年 |
| 2 | 危险化学品柜 | 1 | 5000 | 1周 | 1年 |
|  | 易制毒化学药品安全柜 | 1 | 8500 |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   真空烘箱技术要求

一、真空烘箱技术指标：

1、电源电压：220V，50HZ；

2、控温范围：RT+10	～200℃；

3、温度波动度：±1℃；

4、控温精度：0.1℃；

5、真空度：＜133Pa；

6、载物托架：≤2块；

7、内胆尺寸≥400×350×300

二、真空烘箱应符合以下要求：

产品满足以下测试要求：

- GB 31604.4-2016

- GB/T 8576-2010

三、设备必备配置：

1、真空泵；

合同包2   危险化学品柜、易制毒化学药品安全柜技术要求

危险化学品柜技术参数

尺寸：宽800mm×深450mm×高1800mm；

- 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；

- 密封性好；

- 柜体采用一体成型；

- 材质：整柜均为PP材料

- 柜门配备双锁；

- 柜顶部配备抽风系统，接入通风管道。

易制毒化学药品安全柜技术参数

- 尺寸：宽800mm×深450mm×高1800mm；

- 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；

- 密封性好；

- 柜体采用一体成型；

- 材质：整柜均为PP材料

- 柜门配备双锁，其中一把为密码锁。