附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长爪卡尺 | 1 | 3500 | 60天 | 2年 |
|  | 覆层测厚仪 | 1 | 13000 |  |  |
|  | 裂缝宽度检测仪 | 1 | 8000 |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1覆层测厚仪等设备技术要求

1.长爪卡尺技术要求：

量程≥500mm

精度≥0.02mm

爪长≥300mm

2.覆层测厚仪技术要求

1.磁性基体（Fe探头）

2.非磁性机体（NFe探头）

3.磁性基体测量基体、非磁性机测量基体

4.校准片：50、200、500、1000、1500、2000、3000、5000 (μm)

5.测量范围：Fe:≥5000um/NFe:≥5000um

6.精度:0-100um:≤+/-1um;100-1000um:≤+/-1.5%;1000-5000um≤+/-3.5%

7.工作温度:0-60℃

8.方便携带,分体式。

9.配24寸旅行箱，箱体坚固。

3.裂缝宽度检测仪技术要求

1.裂缝宽度值测量范围：0～8mm；

2.测量精度：0.01mm；

3.放大倍数：可大等于50倍

4.内置可充电锂电池，可连续工作8 个小时；

5.工作温度：-10℃～+50℃；

6.裂缝宽度应有多种判读方式。应有自动判读裂缝宽度，屏幕上应显示有电子刻度标尺，可人工移动游标界定裂缝边界，显示裂缝宽度值。

7.容量：无需扩展可保存检测图片，并可转存到U盘。配U盘（U盘容量128G,金属外壳）。8.有易于携带的硬壳包装箱，箱内应可放入产品及配件，箱内有缓冲材料分隔、填实产品及配件， 防止晃动、窜位。包装箱可承受75kg堆码无肉眼可见变形。