附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式粗糙度仪 | 1 | 18000 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 把立管/把锁管综合性能试验机改造 | 1 | 28000 | 1个月 | 1年 |
| 3 | 自动标距打点机 | 1 | 8000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    手持式粗糙度仪技术要求

- 主要用途：仪器主要用于现场测量多种零件的表面粗糙度，根据选定的测

量条件计算相应的参数等用途

二、 符合GB/T 1031-2009

三、主要性能参数：

1、测量范围： X轴  ≥15mm；范围 ≥300 µm(-150 µm～+150 µm)；

检出器： 范围/分辨力  100 µm / 0.006 µm，25 µm / 0.002 µm；

2、测量速度：测量时：≥ 0.25 mm/s 返回时： ≥1 mm/s；

3、测力： 0.75 mN ；

4、具有评价曲线、截面曲线、粗糙度曲线、DF曲线、粗糙度Motif曲线功能；

5、具有图表分析：负荷曲线、振幅分布曲线功能；

6、具有被测面放大可视化功能；

7、设备其他功能：（1）自由设置：可以选择要显示、演算的参数 （2）保存功能：测量条件100个、测量数据8000个、画面数据500个、（3）校准：输入数值自动校准方式/多次测量取平均值校准方式；

8、液晶屏尺寸：≥36.0×49.0mm；具有自动休眠功能，可在10～500秒内设定；

9、重量：≤500 g

四、主要配置

1、手持式粗糙度仪主机 1套

2、标准附件：粗糙度标准片Ra(3 µm)、连接电缆、 显示器保护膜，AC适配器，携带皮套，使用说明书，保证书。

合同包2    把立管/把锁管综合性能试验机改造技术要求

- 主要用途：将原有的把立管/把锁管综合性能试验机改造成符合QB/T 1333-2018中5.3.5实验要求。

- 荷重元量程： 2000kg

- 荷重元分辨率：1/10000

- 荷重元精度：≤±0.5%

- 机台提升速度：0—100mm/min 可设定

- 控制软件系统能实现QB/T 1333-2018中5.3.5实验要求。

- 改造需在原设备（品牌：昆山创新；型号：CX-8001F）上进行，不能影响原有使用功能。

合同包3   自动标距打点机技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

（1）GB/T228.1	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》

（2）ISO6892－1 《Metallic materials -- Tensile testing -- Part 1: Method of test at room temperature》

（3） ASTM E8 / E8M 《Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials》

二、仪器设备需满足技术指标：

1）打点方式：手自一体式，连续单点

2）标距长度：5-250mm

3）两点间隔：5mm/10mm

4）标距精度：误差≤±0.05mm

5）定位精度：≤±0.01mm/FS

三、设备配置要求：

- OD5 桌面型主机架             1台

- ORTLAI－S500 数字控制系统    1套

- 双导向机构                  1套

- 高频响应快速打点头          1套

- 试样支撑台                  1套

- 试样快速压紧装置            1套