附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 1 | 15000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电子天平技术要求

1、称重能力：0-220g

2、可读性：0.1mg

3、重复性（满量程）≤0.1mg

4、线性≤0.06mg

5、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5ppm/K

6、稳定时间≤1.5s

7、称重盘尺寸：Φ90mm

8、称量室高度：240mm

9、尺寸(宽x深x高)：219x317x345mm

10、操作容易，读数方便。

11、防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差（适用于带防风罩的天平）。

12、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。

13、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。

14、即插即用技术。

15、过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。

16、易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。