附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多位涡旋振荡器 | 1 | 24000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    多位涡旋振荡器技术要求

1. 综合技术参数：

1.1 可用于水果、肉类、鸡蛋等不同类型样品的液液涡旋混合及固液涡旋混合；

1.2 采用圆形扎带捆绑，方便放置样品和观察样品涡旋效果；

1.3 定时设定：1分钟到1999分钟&无限模式；

1.4 最高速度至少：≥2800转/分；

1.5 可调速度精度：10转/分；

1.6 可选配以下圆形试管固定架规格（提供实物图片）：

A.放置50ml离心管≥16个

B.放置15ml离心管≥26个

C.同时放置50ml离心管10个+15ml离心管10个

1.7 数字液晶显示：运行速度和时间；

1.8 程序存储：4个程序可选择时间，转速编程。

1.9按键式操作，避免触摸屏因为潮湿，带棉布劳工手套操作不灵敏的情况发生。

1.10转速和时间调节为无极调速旋钮

2．配置：

2.1 50ml离心管固定器1个

2.2中文操作说明书1份。

2.3 电源线一条

3.售后服务：

3.1 质量保证期：1年；

3.2 为保证售后服务质量，需提供生产厂家盖章的售后服务承诺书。