附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控 | 5 | 13000 | 15天 | 2年 |
|  | 门禁 | 1 |  | 15天 | 2年 |
| 2 | 执法记录仪 | 5 | 4000*5=20000 | 10天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   监控、门禁技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素红外高清半球摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 IK08防暴设计，可靠性高 |
| 2 | 企业级硬盘 | 录像需存储不少于50天， 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s |
| 3 | POE交换机（9口） | 交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x性能参数 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.784 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 通用参数 端口：9千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口 风扇：有 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40℃～85℃ 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：100～240 VAC，50/60 Hz，最大4 A 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 浪涌防护：6 KV（PoE口） PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯： 网线的1/2/3/6供电 PoE端口：port1～16 端口功率：30 W 整机最大供电功率：225 W |
| 4 | POE交换机（5口） | 交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 性能参数交换容量：10 Gbps 包转发率：7.44 Mpps MAC地址容量：2 K 缓存：1 Mbits 通用参数 端口：4千兆POE电口，1千兆电口 风扇：无 尺寸（长×高×深）约：105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40℃～85℃ 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：48 VDC，1.35 A 安装方式：桌面式 浪涌防护：6 KV（PoE口）PoE功能Hi-PoE端口：无 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯：网线的1/2/3/6供电 PoE端口：port1～4 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W |
| 5 | 光纤收发器 | 支持标准 •IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 接口 •1个1.25Gbps SC光纤接口 •1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 传输波长 •TX：1310nm •RX：1550nm 传输介质 •网线：超五类或以上UTP和STP •光纤：9/125um单模光纤 指示灯 •光口和电口Link/Act、PWR 电源 •5VDC/0.4A 使用环境 •工作温度：-20℃～60℃ •工作湿度：10%～90%RH 不凝结 •存储温度：-40℃～70℃ •存储湿度：5%～90%RH 不凝结 光参数 •平均发射光功率：-17~-1dBm •接收灵敏度：-22dBm 每端口数据传输速率 •2Gbps全双工 包转发速率 •3Mpps MAC地址深度 •2K 内部缓存 •1Mbit |
| 6 | 门禁控制器 | 门禁控制箱尺寸约：273mm*228mm*65mm 配套电源功率：30-60W 电路板功耗：小于200mA 读卡器输入格式：Wiegand 26/34 开门延时时间：1-600秒可调 最大联网数：不限台数 运行温度：-40 至 70摄氏度 运行湿度：10-90％RH，无冷凝 用户注册卡数量：单机 2万张注册卡 记录脱机存储数量：单机 10万条存储记录 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 通讯方式：TCP/IP 基于32位CPU的高速智能化ARM平台 基本功能：强制门状态为常开或者常闭功能，远程开门功能，双门和四门控制器具备控制器多门互锁功能，反潜回防尾随功能，多卡同时验证后开门功能，定时常开门功能，紧急关门功能（紧急双闭），首卡开门 配套软件：专业智能门禁管理系统 |
| 7 | 读卡器 | 工作电压：+12VDC 静态电流：小于60毫安 动态电流：小于85毫安 输出格式：国际标准Wiegand 26bit , Wiegand34bit 密码键盘：12键，触光，常发光 传输距离：小于等于100 米 尺寸规格：113mm*75mm*16mm 输入格式：Mifare one 卡 环境温度：－20 至 70 摄氏度 环境湿度：小于 95％无冷凝 |
| 8 | 磁力锁 | 承受拉力：280KG 工作电压：12V 工作电流：0.45A 工作类型：上电吸合，断电松开 专业装置：带电源指示灯 锁体尺寸约：250*48*28mm 吸板尺寸约：180*38*11mm |
| 9 | 门禁电源 | 交流输入：220VAC,50HZ; 直流输出：标准12VDC,5A 适用范围：适应于楼宇控制器， 特别适用于各种电控锁 产品特点： 可直接接门禁控制器，电锁，出门按钮,节省工程布线确减少故障，设延时 开锁时间可在0－10秒。如意外情况发生，可暂时自动断开或溶断保险线 |

- 合同包2  执法记录仪技术要求

- 一、4G执法记录仪主要参数

1. 外观设计紧凑，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，表面无毛刺、划痕，按键不出现生硬及卡键现象。设备质量：不含电池外接设备115g，主体颜色为黑色。尺寸：90*67*31（mm）。

2. 屏幕设计：所供产品屏幕须为彩色触摸屏，显示屏对角线尺寸5.8cm。3. 视场角：在1280*720和1920*1080分辨率下105°。

4.外接摄像头：所投产品可外接摄像头，且通过外接摄像头线控按键可控制录像。

5.存储容量：128GB。

6.语音对讲功能：设备与同组之间成员可进行语音对讲，可一对多或一对一对讲。

7.补光功能：低照度下可开启白光灯进行补光。

8.视频图像质量：视频信息在显示及回放时，视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。

9. 电池工作时间：在更换1次电池情况下最大持续录像时间24h

10.夜视配置：具有红外补光功能，红外补光范围3M处应覆盖摄录画面70%以上面积。

11.卫星定位：内置北斗和GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息。

12.一键模式切换：设备在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

13.自动应答功能：所投产品在打开自动应答功能后，能自动应答同组成员发送的语音对讲机视频通话等请求。

14.视音频截取功能：在无线传输过程中，指挥平台可进行音频截取并保存。

15.字符叠加功能检验：记录仪能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括：产品序号、时间等。

16.数据完整性检验：记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的上位机删除和覆盖.编码视频流宜有防篡改,防非法复制等认证措施,以保证原始数据完整性.在出现异常问题时应能重启,重启后已保存的数据不应丢失或损坏。

17.群组控制功能：平台具备群组控制功能。1临时组群功能，具有系统用户临时组群功能；2群组解散功能，管理员可解散系统已建任意群组；3群组插入功能，管理员可插入系统已建任意群组；4群组监听功能，管理员可实时监听系统已建任意群组的语音通话内容。

18.无线传输功能：所投设备在开机并与平台连接状态下，可进行无线实时传输并具备以下功能：1具备同组成员之间的文本与照片信息传输功能；2可与平台进行实时视音频信息传输功能。

19.支持三大运营商，且具有4G一键开启和关闭物理按键。

20.实时路况：所投产品支持实时路况信息显示。

21.一键报警：所投产品在开启4G或WIFI时具有一键报警功能。在一键报警发起时指挥平台应具有声音及光报警提示、显示报警位置、能自动打开与报警设备的视频通话及向同组人员发送报警位置信息。指挥平台地图上发起圈选的方式进行临时组群功能。

22.视频通话供电时间：设备与设备，设备与指挥平台之间可实现视频语音通话，一块电池连续视频通话供电时间大于4.5小时。

23.能与现有4G指挥调度平台无缝对接，实现实时视频通话、抽样视频集中上传等功能。（现有抽样视频管理系统生产厂为湖南中信安科技有限责任公司）

- 二、必备配置：每台4G执法记录仪包括主机1个、内含容量2000mah电池1块和3000mah备用电池1块、座充1个、充电线（数据线）1根。

- 三、其他要求：供应商负责4G执法记录仪调试，包括与现有抽样视频系统实现对接、账号调整等。