附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID标签打印机 | 1 | 12850 | 5个工作日 | 1年 |
| 2 | 不间断电源 | 1 | 29000 | 30天 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   RFID标签打印机技术要求

打印方式：热敏、热转印，≥4.5英寸彩色触摸屏，可翻起打印头模组，分辨率： 不低于300*300dpi，打印速度：≥8ips，接口： RS-232 串口，10/100/1000Mbps 以太网口，USB DEVICE 2.0，USB HOST，Wi-Fi，Bluetooth 5.0，最大打印宽度：108mm，最大打印长度：315″ (8000 mm)，MPU:64 位总线，内含四核心，最大主频 1.8 GHz,GPU：支持 2D (GC320) 和 3D (GC NanoUltra) 图形硬件加速，内存：2GB DDR4 RAM, 8GB Managed NAND Flash，HEAT TM等级：I，RRID 功能：支持 UHF EPC Gen 2, ISO 18000-6C 协议，标签卷尺寸:宽度：最大 4.33″ (110 mm)，最小 0.98″ (25 mm),外径：最大 6″ (152 mm),内径：1.5″ (38 mm),3" (76.2 mm)（可选配）;标签最小高度:撕纸模式：0.2″ (5 mm),剥纸模式：0.47″ (12 mm),切纸模式：A150/A400：0.79″ (20 mm),AG120/AG300：0.51″ (13 mm);标签厚度 0.003″ ~ 0.008″ (0.08 ~ 0.2 mm), 包括底纸厚度;碳带卷:长度：最大 984.25' (300 m),外径：最大 2.75″ (70 mm),内径：1″ (25.4 mm),碳带类型：外碳,宽度：0.79″ ~ 4.33″ (20 mm ~ 110 mm);纸张探测方式:反射式（可调节）、穿透式（居中/偏右）; 支持python ，提供ui编程组件和相关文档；支持字体:包括内置点阵字体，其中包括基本的拉丁文和拉丁文-1 补充字符集,内置的可缩放字体，支持拉丁文、希腊文和西里尔文；专门支持 GB2312 汉字集,用户可下载 TrueType 字体,条码：一维条码：Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave，2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, GS1-128 等，二维条码：MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, 汉信码等。

其他要求：

1.保修内容：由材料或制造工艺不良所导致的产品故障。

2.保修期限自用户验收合格之日起计算。

3.保修期限

a)打印机(打印头除外) :壹年。

b)回绕器和切刀:壹年。

c)打印头:六个月或累计打印长度3万米，以先达到者为保修期限。热转印式打印机支持热转印和热敏两种打印模式。出厂默认为热转印打印模式。我院如需热敏模式打印，供应商应提供专业调校。

合同包2  不间断电源技术要求

一、性能参数

★1.UPS主机要求为：双变换纯在线式，功率10kVA,要求标准内置输出隔离变压器。

2.UPS整流要求采用可控硅相控技术。要求提供生产厂家盖章的投标产品整机工作拓扑图及说明的证明材料。

★3.输入电压范围：不小于280V~480V。输入频率跟踪范围不小于50±10％； 要求提供第三方泰尔报告。

★4.输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；提供第三方泰尔报告。

5.面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于4英寸，可显示UPS的运行参数和整机工作状态。

6.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电。

二、其它性能

1. 蓄电池：应提供与主机同品牌的电池。

2. 电池柜：高强度钢制作电池架，含电池连接线。

价格包含设备费、安装、搬运、安装调试等费用。