附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切口/双切口蠕变夹具 | 1 | 25000 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    切口/双切口蠕变夹具技术要求

- 夹具能配合我单位现有设备“管材与管件拉拔试验机”

设备编号：SJ-11-094；生产单位：承德市金建检测仪器有限公司；型号：JJLB；

包括考虑夹具尺寸、安装长度以及承插口对应尺寸等；

2、能符合下列标准测试要求

GB/T 15558.1-2023 附录D全切口蠕变试验、全切口加速蠕变试验

GB/T 13663.2-2018 附录D 全切口蠕变试验、双切口蠕变试验

GB/T 32682-2016 全切口蠕变试验

ISO 16770:2019 全切口蠕变试验

BS EN 12814-3:2000 拉伸切口蠕变试验

3、允许试样夹持厚度不小于10mm；需要考虑试样在夹具上拆装的可行性；

4、试样在试验过程中可全程浸泡在表面活性剂中，需要考虑控制液体泄漏以及在试验周期内的挥发量；并需要考虑在不中断蠕变试验过程的情况下具备更换浸泡试剂的能力；

5、试验过程中最高温度不低于90℃，夹具能够接触到表面活性剂的部位需考虑在高温环境下的防腐蚀需求，金属需采用不锈钢材质或进行合适的表面处理；

6、设备1套共含3件，以配合现有设备的3个工位。