附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室网络监控 | 1 | 29800 | 3天 | 36个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    实验室网络监控系统技术要求

- 半球摄像机

  - 监控路数：≥12路（即摄像机不少于12台）；

  - 星光海螺型PoE网络摄像机，像素≥400万；

  - 目标智能搜索；

  - 红外补光，距离≥30米；

  - 内置麦克风。

- 监控硬盘存储：

  - 硬盘总容量≥50TB；

  - 单台硬盘容量≥10TB。

- 监控硬盘安装：

  - 支持摄像机路数：≥32路；

  - 2U标准机箱，支持机架安装；

  - 盘位数量≥8，单盘位支持硬盘容量≥10TB；

  - 支持≥1个HDMI 4K输出+≥1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；

  - 支持≥12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）；

  - 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC ；

  - 千兆网口数量≥2个；

  - 带16进4出报警口；

  - USB2.0接口数量≥2个，USB3.0接口数量≥1个。

- 交换机与网络：

  - 千兆交换机不少于3台；

  - 独立网络；

  - 报价含超五类网线、电源线、PVC线管等一切安装辅材配件、包安装。

- 安装位置与方式：

  - 监控安装于省质检院马尾总部A号楼实验室1层、3层、4层，共12间；

  - 监控服务器安装于省质检院马尾总部A号楼11层实验室；

  - 管材与线路布置于弱电井内。