附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储设备 | 1 | 60000 | 15天 | 整机保修3年，硬盘保修5年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包 1  网络存储设备技术要求

一、硬件规格

1、2U机架式

2、核心硬件

核心架构：x86四核64位，基础频率≥2.2GHz，支持硬件加密加速。

内存：≥8GB DDR4 ECC SODIMM，支持扩展至≥32GB

存储扩展：

内置≥8个3.5英寸/2.5英寸SATA硬盘槽位，支持热插拔。可外接扩展柜，整系统最大盘位≥12个。

3.接口与扩展

网络接口：≥4个千兆以太网口（RJ-45），支持链路聚合（802.3ad LACP）及故障转移。

扩展能力：提供PCIe 3.0插槽≥1个，支持10GbE网卡或SSD缓存扩展卡。

外部接口：≥2个USB 3.2 Gen1端口，≥2个eSATA端口。

4.电源：双电源

二、存储系统

1.存储配置

硬盘要求：

支持企业级SATA硬盘（≥7200转），单盘容量≥16TB，包含≥8块硬盘

硬盘需提供≥5年原厂保修，保修状态可通过制造商官网验证。

最大裸容量：单机≥128TB，整系统≥192TB。

2.磁盘阵列与数据保护

RAID模式：支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10及智能RAID管理。

文件系统：

默认采用支持数据校验的快照文件系统，兼容ext4。

外部存储支持exFAT/NTFS/HFS+等跨平台格式。

三、软件系统参数

1.操作系统

预装集中化存储管理操作系统，提供基于Web的图形化控制界面（兼容主流浏览器）。

支持多设备统一监控、实时资源警报（CPU/存储/网络负载等）。

2.核心软件功能

数据备份与容灾：

本地快照：支持多版本快照功能，最小时间间隔≤5分钟，保留策略可自定义。

异地备份：支持增量备份至公有云、外部存储设备或另一台网络存储。

整机备份：支持虚拟机及物理服务器全量/增量备份。

★设备冗余：支持与已经部署的群晖1221+设备实现设备冗余与协同管理。

企业级应用套件：

协同办公：集成在线文档编辑（兼容.docx/.xlsx/.pptx等）、日历及邮件服务器。

云同步：支持跨平台文件同步，提供团队文件夹与细粒度权限控制。

虚拟化支持：内置虚拟机管理器，可部署Linux/Windows虚拟机，支持vGPU直通。

允许多版本保留策略：允许定义备份版本的保留规则，确保在需要时能够恢复到历史时间点的系统状态。保留特定时间段内的数据快照。 通过智能管理过期备份版本，集中定义策略，自动执行版本清理，避免存储空间被无限制增长的历史备份占用。可基于时间的保留，指定备份版本保留的最长时间。可基于数量的保留，指定要保留的最新备份版本的数量（提供截图证明）

版本链的形成：每次成功的备份任务都会创建一个新的“备份版本点”。这些版本点按时间顺序排列，形成一条版本链。每个版本点都代表了服务器在该时刻的状态。（提供截图证明）

3.安全与高可用

安全防护：

支持IP自动封锁、SSL/TLS加密传输、双因素认证及符合GDPR的日志审计。

高可用集群：支持双机热备，故障切换时间≤60秒。

四、服务要求

1.安装调试：供应商需提供上门安装服务，包括硬件部署、系统初始化及基础功能配置。

2.技术支持：

整机保修3年（含部件与人工），硬盘保修5年。

提供7×24小时远程技术支持。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |