附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3302-11F 直流电子负载 （带RS232通讯接口） | 2 | 最大电压60V/最大电流60A/最大功率300W 含有如下模式：恒流±0.1%、恒阻±0.2%、恒压±0.5%、恒功率±0.5%；短路电阻：0.01Ω，最大短路电流60A;具有如下操作功能：5 位之数字电压、电流以及功率表；可同时显示电压值、电流值、瓦特值；大型 LCD Display、可用飞梭旋钮或按键调整设定值；可执行 OCP 、 OPP 测试；于短路测试时可设定短路时间；过电压、电流、功率及温度保护； 电压极性显示可设成正值("+")或负值("－")； (含RS232通讯接口、提供Labview编程源代码) |  |
| 2 | 3302-11F 直流电子负载 | 1 | 最大电压60V/最大电流60A/最大功率300W 含有如下模式：恒流±0.1%、恒阻±0.2%、恒压±0.5%、恒功率±0.5%；短路电阻：0.01Ω，最大短路电流60A;具有如下操作功能：5 位之数字电压、电流以及功率表；可同时显示电压值、电流值、瓦特值；大型 LCD Display、可用飞梭旋钮或按键调整设定值；可执行 OCP 、 OPP 测试；于短路测试时可设定短路时间；过电压、电流、功率及温度保护； 电压极性显示可设成正值("+")或负值("－")； |  |
| 3 | 3302-14F 直流电子负载 （带RS232通讯接口） | 1 | 最大电压500V/最大电流12A/最大功率300W 含有如下模式：恒流±0.1%、恒阻±0.2%、恒压±0.5%、恒功率±0.5%；短路电阻：0.01Ω，最大短路电流60A;具有如下操作功能：5 位之数字电压、电流以及功率表；可同时显示电压值、电流值、瓦特值；大型 LCD Display、可用飞梭旋钮或按键调整设定值；可执行 OCP 、 OPP 测试；于短路测试时可设定短路时间；过电压、电流、功率及温度保护； 电压极性显示可设成正值("+")或负值("－")； (含RS232通讯接口、提供Labview编程源代码) |  |
| 4 | 3302-14F 直流电子负载 | 1 | 含有如下模式：恒流±0.1%、恒阻±0.2%、恒压±0.5%、恒功率±0.5%；短路电阻：0.01Ω，最大短路电流60A;具有如下操作功能：5 位之数字电压、电流以及功率表；可同时显示电压值、电流值、瓦特值；大型 LCD Display、可用飞梭旋钮或按键调整设定值；可执行 OCP 、 OPP 测试；于短路测试时可设定短路时间；过电压、电流、功率及温度保护； 电压极性显示可设成正值("+")或负值("－")； |  |
| 5 | 刀式搅拌捣磨仪 | 1 | 应用领域：含水、含油、含脂样品的粉碎、均化、混和 ； 1）进样尺寸：10 - 40 毫米 ； 2）最终出样尺寸：约300 毫米 ； 3）样品容积：最大1000 毫升 ； 4）转速设定：数显，2000 - 10000 转/分 ； 5）粉碎时间设定：数显，1 秒 - 3 分钟 ； 6）可间歇驱动； 7）样品均质，小于500μm； 8) 转速大于7000/min； |  |
| 6 | 生物安全柜 | 1 | 下降气流平均流速>0.30m/s； 进气流平均流速>0.50m/s； 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3（1级标准）； 柜体：10度角倾斜； 噪音：小于62dBA； 参考外形尺寸（长×宽×高mm）：1115×810×1540；长度须1115±50mm； 产品认证： 须通过美国NSF 49认证 |  |