附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小功率电动机节能测试系统50Nm | 1套 | 电动机加载装置及转矩转速测试： 测量范围电动机加载测量范围 50N.m，4000r/min，4000W,0.2级测量精度：转矩 0.2级，转速±1r/min |  |
|  |  |  | 电参数测量仪： 测量范围：单三相通用600V,5A/25A/50A；直流测试：50A 精度：交流0.2级，直流0.5级 |  |
|  |  |  | 加载控制器及显示仪： 能够实现对电机试验时手动和自动加载，能够稳定加载，被试异步电机不稳定区域可以稳定控制，显示加载量，以及对测试电机的转矩，转速，功率进行显示 |  |
|  |  |  | 工控机及显示器：能够实现对测试数据的采集，控制功能的自动化，以及显示在电脑上 |  |
|  |  |  | 电动机测试操作台：1.操作台能分别实现电机试验时的启动，停止，三相交流/单相/直流、阻断共四档开关切换，直通和测量的切换。2.能够实现对周期工作制的时间控制。3.测量仪表，加载控制仪器，电脑等安装在操作台内；4.电脑与仪表全都装要机柜中，可在机柜上控制操作 5.各个测量档位有相应的过流保护 |  |
|  |  |  | 电动机测试平台及配套夹具：能配套50N.m最大电机安装在测试平台安全稳定运行，无明显振动，最大加载量连续运行时不会产生位移。试验平台上下调节范围能满足轮毂电机的温升试验，配套电动自行车电机试验夹具 |  |