红外热像仪设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像仪 | 1台 | 1、探测器：非制冷焦平面阵列（384×288像素，25μm） 2、FOV/聚焦：25°×19°/10mm标准 IFOV 1.36mrad 3、 热灵敏度：0.06C在30℃ 4、频率测至50/60Hz 5、发射率0.01-1之间任意可调。 6、自动修正功能：根据输入的距离、环境温度和湿度自动调节校正 7、最多可捕捉4点，3移动区域（平均/最高/最低温度跟踪），2移动线。显示5组数据，全屏最高/最低温度跟踪；等温分析，温差分析，温度跟踪，报警等 8、 温度单位℃和F，温度范围-20至650℃，最高可扩展到+1200℃；精度为±2℃或读数的±2%。 9、CA73具有红外混合技术，更易于可见光识别。 10、3.5”TFT LCD，320×240，彩色屏幕。 11、8GB的插入式minisd卡，最高可支持16G。 12、稳固和用户友好设计，单手操作，坠落测试可达到2米。 13、配有充电锂电池，标配2块电池板，可根据需求更换 14、符合现行手机和电器标准的微型USB端口，用于数据传输和电源供电 15、可通过多途径充电的USB线缆：可插入电源插座适配器、电脑、汽车充电器或便携式充电器 16、通过高分辨率显示器上的图像和3MP可见光图像的融合，准确快速定位并识别故障点。 17、含语音注释功能 18、附加 (1）、本设备为红外热成像，如法国CA73系列 (2)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。 (3)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。 (4)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书 (5)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 |  |